ГЛАВА I

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИН-АВТОМАТОВ ДЛЯ ИХ АВТОМАТИЗАЦИИ

1.МАШИННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

Процесс обработки сырья, полуфабрикатов, изделий, в результате которого происходит качественное изменение обрабатываемого объекта, называется технологическим.

Под обработкой объекта, таким образом, понимаются изменения его свойств, состояния, размеров в результате химического или физического воздействия. Под обработкой понимаются также процессы сборки (в ходе которых группа деталей объединяется в изделие), процессы контроля и сортировки изделий по заданным параметрам (размер, марка, твердость и пр.), выполнение которых связано с количественной оценкой свойств объекта, и некоторые другие процессы.

В зависимости от вида оборудования, используемого для выполнения технологических процессов химических производств, различают машинные, аппаратные и смешанные технологические процессы.

При машинных технологических процессах изделие обрабатывается путем воздействия рабочих органов машины (рабочие органы перемещаются относительно объекта обработки). Примерами машинных технологических процессов являются механическое измельчение, прессование, перемешивание и т. п.

Для аппаратных технологических процессов характерно статическое состояние элементов используемого оборудования. Процесс ведется в определенном рабочем пространстве аппарата; основным содержанием процесса является изменение химических свойств или теплового состояния объекта, массообмен и т. д. К таким процессам относятся химические реакции, процессы нагревания, выпарки, ректификации, намагничивания и др.

Для смешанных технологических процессов характерно применение и машинного, и аппаратного оборудования, используемого последовательно или параллельно. Для таких отраслей химической промышленности, как переработка пластических масс, изготовление резинотехнических изделий, изготовление силикатных изделий, смешанные технологические процессы являются наиболее характерными.

Под автоматом (от греческого avtomato — самодействующий) в широком смысле понимают такое искусственно созданное устройство (машину, аппарат, прибор, приспособление), которое позволяет осуществлять определенную функцию (действие, процесс) без непосредственного участия человека.

Особое положение среди автоматов занимают технологические машины-автоматы (машины-автоматы), в которых воспроизводится непрерывный или многократно повторяющийся в течение заданного времени определенный технологический процесс.

Машина-автомат является лишь средством для достижения цели — выполнения технологического процесса, поэтому основой для проектирования машины-автомата является детальное изучение процесса, а при наличии нескольких способов его проведения— выбор наилучшего (оптимального) варианта технологического процесса.

| Класс процесса | I | II | III | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема процесса |  |  |  |  |
| Взаимодействие между рабочим органом и объектом обработки | Точечное | Линейное | По поверхности | Объёмное |

По Л. Н. Кошкину существуют четыре класса технологических процессов в зависимости от характера взаимодействия орудий труда и объектов обработки (рис. 1).

К технологическим процессам I класса относятся процессы, в которых рабочий орган касается объекта обработки теоретически в одной точке. К таким процессам условно можно отнести: механическую обработку. Для осуществления этих процессов движение рабочего органа относительно объекта обработки должно быть сложным, и, следовательно, должна быть сравнительно сложной кинематическая схема механизма, воспроизводящего траекторию точки контакта.

В технологических процессах II класса взаимодействие между рабочим органом и объектом обработки происходит по линии. Примерами такого взаимодействия являются вальцевание, каландрирование. Траектория движения рабочего органа относительно изделия проще, чем траектория при процессах I класса; Кинематическая схема машины для осуществления такого процесса более простая.

В технологических процессах III класса рабочий орган и объект обработки соприкасаются по поверхности (штамповка, прессование, литье под давлением и т. п.). Движение рабочего органа относительно объекта обработки простейшее, обычно поступательное.

К технологическим процессам IV класса относятся процессы объемного взаимодействия объекта обработки с рабочей средой. Представителями этого класса являются аппаратные процессы (химическая обработка, нагревание, намагничивание, пропитка и т. п.). Рабочее движение объекта обработки заменяется в них транспортным движением, обеспечивающим перемещение изделия в рабочем объеме аппарата.

Таким образом  чем выше класс технологического процесса, тем проще кинематические цепи, обеспечивающие относительное движение рабочих органов и изделия, т. е. тем проще машина.

Элементарный характер относительных движений позволяет в ряде случаев значительно ускорить процесс обработки и повысить производительность. Упрощение схемы и конструкции машины при прочих равных условиях приводит к уменьшению ее стоимости и повышению надежности работы. Таким образом, использование технологического процесса более высокого класса позволяет снизить капитальные затраты на изготовление машины и стоимость ее эксплуатации.

Следовательно, если имеется возможность изготовить изделие различными технологическими процессами, то нужно отдать предпочтение тому, который соответствует более высокому классу. Следует заметить, что конструкция рабочего органа (инструмента) с повышением класса технологического процесса может усложняться.

Рассмотрим еще одну классификацию машинных технологических процессов. В зависимости от степени дискретности различают прерывно-операционные и непрерывно-операционные технологические процессы. Для первых характерно наличие пауз между отдельными этапами процесса, следствием чего является прерывистое воздействие рабочих органов машины на объект обработки. При прерывно-операционном процессе производятся большей частью штучные объекты. Для непрерывно-операционных процессов характерно отсутствие пауз между отдельными последовательными этапами процесса, следствием чего является и непрерывное воздействие на объект обработки рабочих органов. По такого рода технологическим процессам обычно производятся нештучные изделия (производство из полимерных материалов пленок, труб, профильных изделий и т. п.).

2. СТРУКТУРА МАШИННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Технологический процесс обработки изделия состоит из отдельных операций, которые делятся на основные (рабочие) и вспомогательные. К. основным операциям обычно относят те, в результате проведения которых меняются состояние или свойства объекта обработки. В сборочных  процессах к основным операциям относятся те, при проведении которых изменяется соответственно качественное состояние объекта. Вспомогательными операциями являются загрузочно-разгрузочные, установочно-съемные, транспортировочные и др.

Время, необходимое для выполнения всех основных и вспомогательных операций технологического процесса обработки изделия называется технологическим циклом и обозначается ТТ Следует отметить, что во многих технологических процессах время, необходимое для выполнения вспомогательных операций, составляет существенную часть от времени ТT. Эта часть может быть сокращена путем применения механических средств для осуществления всех операций технологического процесса.

Для машинного технологического процесса характерна непрерывная циклическая повторяемость всех основных и вспомогательных операций. Однако, помимо указанных выше цикловых операций, могут иметь место и внецикловые операции, которые связаны с необходимостью время от времени заправлять машину материалом, менять инструмент, удалять бракованные изделия и т. п.

Проектирование машины-автомата начинается с разработки технологического процесса, для чего необходим предварительный анализ всех цикловых операций, входящих в технологический процесс. Цель исследования операций — определение оптимальных режимов для каждой операции, например, перемещений (ходов) рабочих органов, скоростей их движения, усилий, действующих на рабочие органы, температуры рабочих органов и т. д.

3. МАШИНЫ-АВТОМАТЫ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ

В большинстве производств в настоящее время выполнение рабочих операций осуществляется машинами. Как правило, эти операции наиболее трудоемки и энергоемки, поэтому использование машинного оборудования позволяет выполнять рабочие операции на больших скоростях и с высокой точностью. Ручное выполнение вспомогательных операций (подача объектов обработки, их установка, перемещение, съем и т. д.) ограничивает возможности производства. Механизация вспомогательных операций позволяет повысить производительность машинного оборудования, однако управление операциями и в этом случае возложено на человека, обслуживающего оборудование.

Машина-автомат — такая рабочая машина, в которой все основные и вспомогательные операции технологического процесса осуществляются без участия человека.

Полуавтомат — такая рабочая машина, в которой без участия человека выполняются все операции технологического цикла, за исключением операций загрузки и выгрузки; для повторения технологического цикла необходима команда от рабочего.

Таким образом, в машинах-автоматах и полуавтоматах все или большинство операций технологического процесса выполняются самой машиной, на которую возложена и функция управления этими операциями. Это позволяет значительно повысить скорость движения рабочих органов машины и, следовательно, увеличить производительность оборудования.

Человек, обслуживающий автоматизированное оборудование, осуществляет наладку машины и контролирует ее работу.

Дальнейшее развитие механизации и автоматизации производства привело к комплексной автоматизации производства — созданию автоматических систем машин и в первую очередь — автоматических линий, а затем цехов-автоматов и заводов-автоматов.

Автоматическая линия — система машин-автоматов, расположенных в последовательности, определяемой технологическим процессом, и объединенных системой транспортирования и управления.

Автоматические линии нуждаются в наладке и контроле со стороны обслуживающего персонала.

ГЛАВА II

СТРОЕНИЕ МАШИН-АВТОМАТОВ

1.СТРУКТУРА МАШИН-АВТОМАТОВ

Технологические машины-автоматы представляют собой рабочие машины, в которых механизированы не только все рабочие v и вспомогательные операции, но и процесс управления.

Машина-автомат состоит из тех же структурных элементов,  которые входят в состав машинного агрегата, т. е. двигателя (или двигателей), передаточных механизмов и исполнительных ч механизмов. Последние подразделяются на исполнительные механизмы основных и вспомогательных операций.

Отличаясь от обычной машины тем, что рабочие и вспомогательные операции выполняются без участия человека, машина-автомат имеет еще один структурный элемент — систему управления. Система управления определяет последовательность работы и взаимодействие исполнительных механизмов машины, осуществляет блокировку (защиту) машины при нарушении технологических режимов, может регулировать параметры, при которых выполняются отдельные операции.

В машинах-автоматах химических производств обычно используются электродвигатели, преобразующие электрическую энергию в механическую. Механическая энергия либо непосредственно (через передаточные механизмы) подводится к исполнительным механизмам, либо дополнительно преобразуется, когда в энергетическую цепь привода включены пневматические или гидравлические агрегаты. В случае дополнительного преобразования, например, электродвигатель приводит гидронасос, от которого через систему коммуникаций приводится гидродвигатель.

Передаточные механизмы передают движение от двигателя к исполнительным механизмам, при этом в большинстве случаев изменяются кинематические параметры движения.

Передаточные механизмы машин-автоматов особой специфики не имеют — они представляют собой традиционные передачи, применяемые в машиностроении: ременные, зубчатые, цепные, вариаторы скоростей и т. п.

Специфичными для машин-автоматов являются исполнительные механизмы и система управления, особенности которых определяются выполняемыми машиной видами операций, характером движения рабочих органов и их взаимосвязью.

В процессе работы машины-автомата можно различить три взаимосвязанных потока: поток обрабатываемых объектов, энергетический и информационный потоки.

Поток обрабатываемых объектов состоит из деталей, материалов, изделий, которые перемещаются внутри машины.

В процессе их перемещения, который сам по себе представляет вспомогательную транспортную операцию, выполняются рабочие операции по изменению физических свойств, состояния или формы объекта обработки, а также и такие вспомогательные операции, как загрузка, захват, фиксация, разгрузка и т. п. Выполнение всех этих (в особенности рабочих) операций связано с энергетическими затратами. Таким образом, от двигателя поток энергии идет через передаточные механизмы к исполнительным механизмам, в которых происходит то или иное преобразование энергии с получением новых качеств объекта обработки. Этот процесс сопровождается частичной диссипацией (рассеиванием) энергии из-за трения в передаточных и исполнительных механизмах.

Поток информации управляет работой исполнительных механизмов машины-автомата и направлен от системы управления к исполнительным и передаточным механизмам и к двигателям; в ма- шинах-автоматах с обратной связью имеется поток информации противоположного направления — от структурных элементов машинного агрегата к системе управления. Поток информации, идущий от системы управления, состоит из команд на включение, переключение или останов тех или иных исполнительных механизмов и их двигателей, включение или выключение контрольно- измерительных операций, операций регулировки, поднастройки и т. п.

Поток информации, направленный от исполнительных механизмов машины-автомата или их рабочих органов к системе управления, передает сведения о состоянии объекта обработки, рабочих органов и тех или иных параметров технологического процесса. Эта информация может характеризовать положение объекта обработки, его размеры и их изменение в процессе рабочих операций, износ рабочих органов, температуру, давление и т. п. Через этот канал осуществляется обратная связь технологического процесса с системой управления, что позволяет регулировать его в зависимости от контролируемых параметров.

2. ЦИКЛЫ МАШИН-АВТОМАТОВ

Прерывно-операционные технологические процессы обычно осуществляются при помощи машин-автоматов циклического действия, объект обработки в таких машинах штучный.

Движение объектов обработки, энергетический и информационный потоки в этих машинах-автоматах характеризуются технологическим, кинематическим, рабочим, энергетическим и информационным циклами.

Технологический цикл ТТ  — время необходимое для выполнения всех операций технологического процесса, или время, в течение которого объект обработки находится внутри машины.

Кинематический цикл ТК машины-автомата при установившемся режиме работы — минимальное время, по истечении которого повторяются положения, скорости и ускорения всех рабочих органов машины.

Рабочий цикл ТР — период времени между двумя последовательными выдачами единицы продукции. Следует отметить, что рабочий цикл может отличаться от других циклов по продолжительности, в частности, от технологического, что обусловлено структурой машины.

Энергетический цикл , ТЭ — минимальный период установившегося движения, по истечении которого повторяется закономерность изменения мгновенной мощности машины.

Информационный цикл ТИ — минимальный период времени, по истечении которого вновь возобновляется передача потока информации в заданной последовательности.

Кинематический, энергетический и информационный циклы обычно совпадают. Связь технологического и рабочего цикла с кинематическим определяется типом машины-автомата.

Кинематический цикл отдельных исполнительных механизмов, входящих в машину-автомат, может быть равен кинематическому циклу машины или кратен ему.

Часть цикла исполнительного механизма, во время которой выполняется заданная операция, называется фазой рабочего хода; соответственно различают фазу холостого хода (механизм движется, а операция не выполняется) и фазу выстоя или останова (исполнительный механизм неподвижен).

Для машин нештучной продукции сохраняют смысл технологический и информационный циклы.

3. КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН

С. И. Артоболевским разработана классификация технологических машин по их функционально-производственной схеме, т. е. в зависимости от связи между перемещениями объектов обработки внутри машины и перемещениями рабочих органов.

Технологические машины разделяются на три рода.

В машинах I рода для осуществления заданного технологического процесса необходимо обеспечить заданные значения скоростей ʋp рабочих органов по величине и направлению.

Машины I рода могут давать нештучную и штучную продукцию. Машинами I рода нештучной продукции в химической промышленности являются мешалки, смесители, дробилки, вальцы, червячные машины, центрифуги непрерывного действия и пр. Машины I рода штучной продукции — каландры некоторых типов, агрегаты для изготовления труб из стеклопластиков и т. д.

В машинах II рода необходимо • помимо заданных скоростей рабочих органов обеспечить дополнительную заданную последовательность в их перемещениях. Эти машины также могут давать нештучную и штучную продукцию.

К машинам II рода производства нештучной продукции в химической промышленности относятся автоматические фильтр-прессы, центрифуги периодического действия, оплеточные машины и др. К машинам штучной продукции относятся различного типа гидравлические и механические прессы, вулканизаторы, станки для сборки автопокрышек, станки для механической обработки изделий из полимерных материалов.

Машины II рода штучной продукции

Одновременно обрабатывается одна деталь TP=TT

Одновременно обрабатываются несколько деталей TP<TT

Машины 3-го класса (деталь перемещается непрерывно, без остановок)

Машины 2-го класса (деталь перемещается периодически с остановками)

Машины 1-го класса (деталь не перемещается)

q≥1

q>1

q=1

Группа II 2Б (детали перемещаются рабочими или дополнительными органами)

Группа II 2А (детали перемещаются специальными транспортирующими устройствами)

Группа II 3Б (рабочие органы перемещаются вместе с деталями)

Группа II 3А (рабочие органы не перемещаются вместе с деталями)

Группа II 1Б (операции выполняются параллельно)

Группа II 1А (операции выполняются последовательно)

В машинах III рода обеспечиваются заданная скорость и последовательность движения рабочих органов, а также определенные их относительные перемещения. Машины III рода используются только для производства штучной продукции (копировальные станки, трикотажные автоматы и т. п.).

В связи с большим разнообразием машин II рода рассмотрим схему их классификации.

Машины II рода для штучной продукции характеризуются тремя циклами: рабочим Тр, кинематическим ТК и технологическим Тт. Эти машины могут начать обработку изделия только при определенном относительном положении рабочих органов; повторяемость таких положений определяет длительность рабочего цикла машин II рода.

В зависимости от характера перемещения объекта обработки различают три класса машин II рода для штучной продукции.

К 1-му классу относятся машины, в которых изделие в процессе обработки не изменяет своего положения в машине, причем изделие может быть неподвижным или вращаться вокруг одной из своих осей. Таким образом, машины 1-го класса являются однопозиционными, число позиций q=1. Рабочие органы машины осуществляют операции технологического процесса последовательно (машины группы II, 1А) или параллельно (машины группы II, 1Б). В этих машинах возможно одновременное выполнение всех технологических операций на нескольких объектах обработки, такие машины называются многопоточными (число потоков ω > 1). Например, в промышленности переработки пластмасс в изделия и при изготовлении резинотехнических изделий широко используются прессы-автоматы с многогнездным пресс-инструментом. Число гнезд пресс-инструмента соответствует числу потоков изготавливаемого изделия.

В том случае, если однопозиционная машина является ω-:поточной, она должна иметь ω рабочих мест, оснащенных всеми агрегатами, необходимыми для выполнения операций технологического процесса. Если рабочие места неподвижны, то либо число загрузочно-разгрузочных устройств увеличивается в ωраз, либо эти устройства должны перемещаться вдоль рабочих мест, и их конструкция усложняется.

Циклы выполнения операций в отдельных потоках могут выполняться параллельно или со сдвигом фаз. При совмещении циклов во времени необходимо загрузочно-разгрузочные операции производить одновременно, а при сдвиге фаз загрузочные операции можно распределить равномерно по времени.

Время рабочего цикла Тр в ш-поточной машине со сдвигом фаз связано со временем рабочего цикла соответствующей однопоточной машины:

Tp'=Tpω

В группе машин типа II, 1А с последовательным выполнением операций технологического процесса или при их частичном совмещении рабочий и технологический циклы одинаковы:

Tp=TT=ty+i=1nti +tc-τ		(3)

где ty и tc — время, затрачиваемое на операции установки и съема объекта обработки;

i=1nti - суммарное время, затрачиваемое на выполнение отдельных операций технологического процесса;

τ -суммарное время перекрытия (совмещения) отдельных операций технологического цикла машины.

К машинам-автоматам и полуавтоматам II рода группы 1А относятся кривошипные таблеточные машины, термопластавтоматы, индивидуальные камерные вулканизаторы, форматоры-вулканизаторы, шиносборочные машины и т. п. В этих машинах иногда технологический процесс выполняется в несколько потоков.

При параллельном выполнении операций обработки (многоинструментная обработка) для машин группы II, 1Б

Tp=TT=ty+tmax+tc 		(3)

tmax - время, затрачиваемое, на выполнение наиболее длительной операции (лимитирующая операция) из числа п операций данного технологического процесса.

Примером машины группы II, 1Б являются токарный полуавтомат для механической обработки пластмассовых деталей — снятия грата. В машине одновременно выполняются три операции: две выполняются резцами (снятие заусенцев), а одна -зенкером (снятие пленки в отверстии).

Как видно из сопоставления формул (2) и (3), использование многоинструментальной обработки изделий позволяет сократить время рабочего цикла и, следовательно, увеличить производительность машины.

Машины II рода 2-го класса являются многопозиционными и разделяются на две группы. К группе II, 2А относятся машины, в которых объект обработки периодически перемещается с одной позиции на другую при помощи специального транспортирующего устройства периодического действия, например револьверного или конвейерного типа.

Рабочий цикл технологических машин группы II, 2А равен кинематическому циклу транспортирующего устройства ТTP:

Tp=TT=t0+tn

где t0 — время останова транспортирующего устройства (время останова объекта обработки в каждой позиции);

tn — время перемещения объекта обработки.

Время останова t0 не может быть меньше времени, необходимого для выполнения операций в каждой позиции. С целью сокращения рабочего цикла и увеличения производительности машины следует так распределять операции по отдельным позициям, чтобы уравнять время выполнения операций на всех позициях. Это условие далеко не всегда может быть реализовано; обычно имеется лимитирующая операция с длительностью tmax, поэтому ее выделяют в отдельную позицию. В этом случае t0 = tmax и минимальное время рабочего цикла

(Tp)min=tmax+tn  			(4)

Иногда технологический процесс допускает выполнение лимитирующей операции на нескольких позициях q'. В этом случае время рабочего цикла машины сокращается и равно

Tp=tmaxq'+tn				(5)

Если  tmaxq' является по-прежнему лимитирующим временем.

Время технологического цикла этих машин

TT=(q-m+1)Tp			(6)

где q — общее число позиций, занимаемых изделием внутри машины за время его обработки;

m — число позиций, занимаемых изделием в одном и том же интервале останова при передаче изделия с одного транспортирующего устройства на другое.

К машинам этой группы относятся термопластавтоматы револьверного типа, прессы-автоматы для изготовления изделий из пластмасс с револьверным столом, револьверный автомат для контроля резиновых манжет и т. п.

Для машин группы II, 2Б, в которых объекты обработки перемещаются самими рабочими органами или дополнительными механизмами, характерно наличие одной «основной» операции, значительно более энергоемкой по сравнению с остальными операциями. Рабочий цикл таких машин равен кинематическому циклу исполнительного механизма, выполняющего основную операцию:

Tp=tосн			(7)

где tосн— время выполнения основной операции.

Время технологического цикла машин этой группы

TT=qtосн=qTp			 (8)

Примерами машин группы II, 2Б являются упаковывающие автоматы.

Отличительной особенностью машин II рода 2-го класса является то, что отношение технологического цикла к рабочему циклу всегда выражается целым числом [см. уравнения (6) и (8)].

Машины II рода 3-го класса (с непрерывным перемещением объектов обработки) делятся на две группы.

К группе II, ЗА относятся машины, рабочие органы которых не перемещаются вместе с изделиями ; к группе II, ЗБ относятся машины, рабочие органы которых перемещаются вместе с изделиями.

В машинах II рода 3-го класса объекты обработки при помощи захватов или других устройств устанавливаются в гнездах непрерывно вращающегося ротора или непрерывно движущегося конвейера. Гнезда располагаются по окружности ротора или по длине конвейера с постоянным шагом. Центральный угол между осями соседних гнезд ротора (угловой шаг)

α=2πu			 (9)

где u — число гнезд на роторе.

Машины рассматриваемого класса выдают одно готовое изделие (или группу изделий, если машина многопоточная) каждый раз, когда очередное гнездо подходит к устройству для съема изделий. Поэтому рабочий цикл равен времени поворота ротора на угол α:

Tp=αω=2πuω			  (10)

где ω - угловая скорость ротора.

Соответственно для конвейера имеет место соотношение

Tp=Sʋ

где S - шаг гнезд на конвейере;

ʋ - скорость движения конвейера.

В машинах группы II, ЗА на каждом роторе (конвейере) можно выполнить несколько операций. В машинах группы II, ЗБ рабочие органы перемещаются вместе с объектами обработки, вследствие чего на этих машинах выполняются только те операции, которые, можно осуществить одним комплектом инструмента, или такие операции, выполнение которых не связано с перемещением рабочих органов машины (нагревание, пропитка и т. п.).

Рабочий цикл машин группы 11, ЗБ можно выразить через время tmax, необходимое для выполнения операций, следующим образом. За время tmax ротор поворачивается на угол г ψ, меньший 2π. Остальная часть оборота ротора 2π - ψ = kα используется для установки и съема объекта обработки, контроля состояния инструмента и т. п. При повороте ротора на угол kα рабочие органы на объект обработки не воздействуют. Таким образом, k — это число гнезд, в которых рабочие органы не выполняют обработки. Следовательно

ψ = 2π — kα.

Используя уравнение (9), получим

ψ=2π(1-ku)				(11)

Из уравнения ψ=ωtmax следует, что

ω=ψtmax=2πtmax(1-ku)

После подстановки в уравнение (10) получим

Tp=tmaxu-k

Формула (12) показывает, что в отличие от других машин рабочий цикл машин группы II, ЗБ при заданном tmax зависит от числа гнезд и в роторе или конвейере и уменьшается с увеличением и. К машинам группы II, ЗБ относятся роторные таблеточные машины, роторные пресс-автоматы, роторные машины автоматических роторных линий и др.

4.ЦИКЛОГРАММЫ МАШИН-АВТОМАТОВ

Последовательность операций, выполняемых отдельными исполнительными механизмами машины-автомата, отображается в циклограмме. Циклограмма машины-автомата — графическое изображение программы его работы. Циклограмма машины представляет собой совокупность циклограмм исполнительных механизмов, каждая из которых показывает интервалы движения и вы стоя соответствующего рабочего органа исполнительного механизма за кинематический цикл.

В машинах-автоматах, ведущие звенья исполнительных механизмов которых приводятся от одного вала (называемого главным или распределительным), можно использовать круговую циклограмму, в которой циклограммы отдельных механизмов представлены концентрическими кольцами, разделенными радиальными лучами на центральные углы, соответствующие интервалам движения соответствующих механизмов.

В прямоугольной циклограмме циклы отдельных механизмов представлены вытянутыми по горизонтали прямоугольниками. Эти прямоугольники поделены на части, соответствующие интервалам движения рабочего органа, выраженные в единицах времени или в углах поворота распределительного вала.

Линейные циклограммы отличаются от прямоугольных циклограмм тем, что в них отображен процесс перемещения рабочих органов; интервалу выстоя соответствует прямая, параллельная оси абсцисс, интервалам движения — наклонные прямые.

Синхронные диаграммы представляют собой дальнейшее развитие линейных циклограмм: для отдельных исполнительных механизмов вместо условного изображения перемещений строятся графики перемещений их рабочих органов по углу поворота распределительного вала с соблюдением масштаба. Такая диаграмма дает полное представление об относительном движении рабочих органов (или других звеньев исполнительных механизмов) и используется при проектировании циклограмм тех исполнительных механизмов, которые взаимодействуют между собой. В частности, построение синхронных диаграмм позволяет «уплотнять» циклограммы машины, что приводит к сокращению длительности рабочего цикла и повышению производительности машины.

Анализ циклограмм машин-автоматов в сопоставлении с кинематической схемой машины позволяет уяснить взаимодействие исполнительных механизмов, правильность в соотношении интервалов движения рабочих органов, их соответствие технологическому процессу, вскрыть резервы сокращения рабочего цикла машины.

При проектировании схем управления машин-автоматов циклограмма является основным документом, определяющим последовательность действия исполнительных механизмов.

5. ТИПЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Назначение исполнительного механизма — выполнение определенной операции технологического процесса. В общем случае в машине-автомате каждую основную рабочую и вспомогательную операцию выполняет отдельный исполнительный механизм. Однако в машинах-автоматах число исполнительных механизмов может быть и меньше числа операций (некоторые механизмы могут выполнять несколько функций).

По функциональному назначению исполнительные механизмы вспомогательных операций представлены следующими основными типами.

Объект обработки должен попасть из бункера-питателя (накопителя и т. п.) в сферу воздействия рабочих органов машины. Поэтому необходимо отделить объект от ему подобных, а в случае, если исходный материал жидкий, порошкообразный, гранулированный, произвести его дозировку. Эту функцию выполняют механизмы автоматической загрузки (механизмы питания и дозирования).

Обычно объекты обработки должны подаваться к рабочему органу машины при определенном положении осей объекта по отношению к оси рабочего органа. Изменение положения осей объекта обработки выполняется механизмами или устройствами ориентирования'.

От бункера-питателя в зону действия рабочих органов и далее внутри машины-автомата объект обработки перемещается транспортирующими механизмами.

Обычно объект обработки, доставленный в зону действия рабочих органов, не только должен быть определенным образом ориентирован, но и закреплен. Эту операцию выполняет механизм фиксирования.

В машинах-автоматах часто осуществляются Операции контроля основных и вспомогательных операций (например, проверяется наличие объекта обработки на данной позиции, правильность его установки, температура, давление, геометрические размеры и т. п.). Эти функции выполняют механизмы или устройства контроля.

Исполнительные механизмы машин-автоматов можно классифицировать по структурно-конструктивным признакам. Наиболее часто используются рычажные, кулачковые, зубчатые и винтовые механизмы, широко применяются механизмы с гидравлическими, пневматическими, электрическими и другими связями.

6. ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ

При определении интервалов времени действия исполнительных механизмов и решении вопроса об их взаимодействии пользуются понятием о времени срабатывания механизма.

Время срабатывания исполнительного механизма — время, в течение которого осуществляется перемещение ведомого звена или рабочего органа механизма на заданном интервале пути.

ГЛАВА III

МАШИНЫ-АВТОМАТЫ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

- КРИВОШИПНАЯ ТАБЛЕТОЧНАЯ МАШИНА

Кривошипные (эксцентриковые) таблеточные машины применяются в производстве катализаторов, при переработке термореактивных пластмасс, в фармацевтической промышленности, для производства металлокерамических изделий. Процесс таблетирования позволяет получить из порошка компактную таблетку определенной массы п прочности. Процесс состоит из трех операций: объемного дозирования порошка в матрицу, прессования

Рис.7. Операционные эскизы технологического процесса таблетирования:

а-дозирование порошка, б-прессование порошка, в-выталкивание таблетки.

порошка с образованием таблетки, выталкивания таблетки. Точность дозирования в таблеточных машинах—до 2% от массы таблетки.

Кривошипные таблеточные машины являются машинами II рода, 1-го класса и относятся к группе А — с последовательным выполнением операций.

ГЛАВА IV

РЫЧАЖНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

1.РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В МАШИНА-АВТОМАТАХ

Применение рычажных механизмов в качестве исполнительных в машинах-автоматах обусловлено возможностью их использования для передачи значительных усилий. Как известно, в низших кинематических парах контакт звеньев происходит по поверхностям; усилие, передаваемое с одного звена на другое, распределяется по поверхности, благодаря чему механизм более долговечен, чем при точечном или линейном контакте. Высокая долговечность характерна и для подшипников качения, которые могут использоваться в качестве вращательных кинематических пар рычажных механизмов. Это позволяет применять рычажные механизмы в тех случаях, когда выполнение рабочих операций связано с преодолением значительных технологических сопротивлений. Наиболее часто для выполнения таких функций используются кривошипно-ползунные и коленно-рычажные механизмы.

Широко используются рычажные механизмы, часто в комбинации с кулачковыми, в тех случаях, когда необходимо получить сложные наперед заданные траектории точек рабочих органов автомата.

К достоинствам рычажных механизмов следует также отнести и то обстоятельство, что они надежно работают при высоких скоростях и хорошо переносят динамические нагрузки.

Основными недостатками рычажных механизмов являются: большая сложность их кинематических схем, а следовательно, и конструкций; трудности в создании простых и надежных механизмов, позволяющих получить движение с остановками ведомого звена при непрерывном движении ведущего звена.

В машинах-автоматах используются рычажные механизмы как с непрерывным вращательным движением ведущего звена, так и с ведущим звеном, имеющим неполное вращение или возвратно- поступательное движение. Часто рычажные механизмы используются в комбинации с гидроприводом.

Рычажные механизмы, применяемые в машинах-автоматах химических производств, весьма разнообразны; наиболее распространены кривошипно-ползунные, коленно-рычажные и рычажно- кулачковые механизмы.

ГЛАВА IV

КУЛАЧКОВЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

1. ТИПЫ КУЛАЧКОВЫХ МЕХАНИЗМОВ

Кулачковые механизмы широко используются в качестве исполнительных механизмов машин-автоматов. Это обусловлено их достоинствами: возможностью воспроизведения разнообразных законов движения ведомого звена, в том числе и движения с остановками при непрерывном вращении ведущего звена (кулачка) путем соответствующего его профилирования; сравнительной простотой и малыми габаритами механизмов, так как в большинстве случаев ведущее звено (кулачок) непосредственно (или через ролик), соединено с ведомым звеном; простотой осуществления согласованной работы нескольких механизмов в машинах-автоматах.

Недостатки кулачковых механизмов являются следствием наличия в них высшей пары: на поверхности соприкосновения кулачка с толкателем могут возникать значительные контактные напряжения, что приводит к снижению долговечности механизма и износу рабочих поверхностей.

Наиболее распространенные типы кулачковых механизмов (рис. 53) — это плоские дисковые и пространственные цилиндрические, в которых кулачки вращаются, а ведомые звенья (толкатели) совершают возвратно-поступательное (рис. 53  а, в) или возвратно-вращательное (рис. 53 б, г) движение.

В кулачковых механизмах машин-автоматов наряду с роликовыми применяются и другие типы толкателей — плоские и грибовидные.

Постоянный контакт между кулачком и толкателем осуществляется путем силового или кинематического замыкания высшей пары.

Силовое замыкание высшей пары обеспечивается силами тяжести толкателя или, что встречается значительно чаще, пружинами, прижимающими толкатель к кулачку (рис. 53). В быстроходных механизмах усилие пружины может быть значительным, так как оно должно исключить возможность отрыва толкателя от кулачка под действием сил инерции толкателя. Введение пружины усложняет конструкцию механизма и дополнительно нагружает кинематические пары, что приводит к снижению коэффициента полезного действия.

Некоторые способы кинематического замыкания высшей пары представлены на рис. 54. Следует отметить, что широко распространенный пазовый кулачок не позволяет полностью избавиться

Рис. 53. Кинематические схемы кулачковых механизмов (с силовым замыканием):

а-дисковый кулачок с поступательным движущемся толкателем, б-дисковый кулачок с качающимся толкателем, в-цилиндрический кулачок с поступательно движущимся толкателем, г-цилиндрический кулачок с качающимся толкателем.

от ударов из-за наличия зазора в пазу. По этой причине при перемене направления движения толкателя, а также и при отрыве толкателя от кулачка под действием сил инерции происходит переход точки контакта ролика с одного профиля на другой: с внешнего на внутренний или наоборот.

Рис.54 Схемы кинематического замыкания высшей пары в кулачковых механизмах:

а-пазовый кулачок с роликовым толкателем, б-спаренные кулачки с двухроликовым толкателем, в-парные кулачки с двусторонней кинематической связью.

Кулачковые механизмы в машинах-автоматах используются преимущественно для выполнения вспомогательных операций технологического цикла или тех основных технологических операций, которые не связаны с преодолением значительных сопротивлений.

Выбор типа кулачкового механизма зависит от характера движения ведомого звена, которое нужно осуществить, от конструктивных соображений — расположения осей ведущего и ведомого звена; расположения ведомой кинематической цепи и др.

ГЛАВА VI

КЛИНОВЫЕ И ВИНТОВЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

1. КЛИНОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

В машинах-автоматах химических производств клиновые механизмы используются как исполнительные механизмы. Клиновые механизмы позволяют создавать значительные усилия на ведомом звене и при определенных параметрах обладают свойством самоторможения.

Рассмотрим схему трехзвенного (клинового) механизма и планы сил при различных ведущих звеньях (рис. 63). Соотношения сил Р2 и Р3, приложенных к звеньям 2 и 3 этого механизма, выражаются зависимостями:

при ведущем звене 2

P3=cosφ12cos⁡(α+φ12+φ23)cosφ13sin⁡(α+φ12+φ23)P2

при ведущем звене 3

P3=cosφ12cos⁡(α-φ12-φ23)cosφ13sin⁡(α-φ12-φ23)P2

Перемещения клиньев 2 и 3 связаны уравнением

s3=s2tgα					(47)

В приведенных формулах α — угол подъема клина 2, φ12, φ13, φ23 — углы трения между соответствующими звеньями.

В общем виде

φnm=arctgfnm

fnm— коэффициент трения в поступательной паре, образованной звеньями п и т.

В том случае, когда φ12=φ13=φ23=φ , т. е. коэффициенты трения во всех поступательных парах равны между собой, получим: при ведущем звене 2

P3=P2tg(α+2φ)

при ведущем звене 3

P2=P3tg(α-2φ) 				(48)

Самоторможение рассматриваемого трехзвенного механизма в направлении силы Р3 имеет место в том случае, когда

С учетом уравнения (48) условие самоторможения может быть записано в виде

Разновидностью клинового механизма является байонетный (штыковой) затвор, нашедший широкое применение в различных конструкциях вулканизаторов.

Рис.63 Трехзвенный клиновый механизм.

а-схема, б-план сил для случая, когда ведущим является звено 2, в-план сил для случая, когда ведущим является звено 3.

2. ВИНТОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Трехзвенный винтовой механизм (рис. 70) в общем случае имеет в своем составе три винтовые пары, образованные звеньями 1 — 2, 2—3 и 3—1, у которых ход винта за один оборот равен соответственно h2, h3 и h1. Ход винта можно выразить через шаг t и число заходов k:

h = kt

Перемещение s21 звена 2 относительно стойки 1 может быть выражено через соответствующий угол поворота α21:

s21=h2α212π

Осевая скорость связана с угловой скоростью уравнением

ϑ21=h2ω212π				 (55)

Рис.70 Трехфазный винтовой механизм.

1-стойка, 2,3-винты

Аналогично можно записать

s32=h3α322π

ϑ32=h3ω322π 			 (56)

s31=h1α312π

ϑ31=h1α312π				  (57)

Если принять ход правой нарезки положительным, а левой нарезки — отрицательным, то перемещение

s31=s21+s32

причем знаки величин s21, s32 и s31 определяются в соответствии с направлением нарезки.

Осевые скорости связаны уравнением

ϑ31=ϑ32+ϑ32

Подставляя в последнее уравнение значения ʋ21, ʋ32 и ʋ31 из формул (55),- (56), (57), получим

h1ω31=h2ω21+h3ω32			(58)

Угловая скорость w32 может быть получена из уравнения

ω31=ω21+ω32

откуда

ω32=ω31-ω21

Подстановка этого выражения в уравнение (58) позволяет определить

i23=ω21ω31=h1-h3h2-h3

Перемещение s31 можно выразить через угол поворота звена 2:

s31=h1α312π=h1α212πi23

Откуда

s31=h2-h31-h3h1α212π 			(59)

И

ϑ31=h2-h31-h3h1ω212π  			(60)

Трехзвенные винтовые механизмы в качестве исполнительных механизмов машин-автоматов химических производств обычно используются в виде, отличающемся от рассмотренного тем, что одна винтовая пара заменена вращательной, а вторая — поступательной.

Рассмотрим две наиболее распространенные модификации этого механизма (рис. 71): в одном случае ведущим звеном является винт, в другом — гайка.

Рис 71. Трехфазный винтовой механизм с одной винтовой, одной вращательной и одной поступательной парой.

а-с вращающимся винтом и с осевым перемещением гайки, б- с вращающейся гайкой и с осевым перемещением винтаю.

Винтовая пара 1—2 заменена вращательной, для которой h2 = 0, а винтовая пара 3—1 — поступательной с h1 = ∞, поэтому из формул (59) и (60) следует

s31=-h3α212π

И

ϑ31=-h3ω212π

ГЛАВА VI1

МЕХАНИЗМЫ ПРЕРЫВИСТОГО ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

1. МАЛЬТИЙСКИЕ МЕХАНИЗМЫ

В машинах II рода 2-го класса группы 2А объект обработки перемещается из одной позиции в другую периодически. В тех случаях, когда перемещение происходит по дуге окружности, т. е. в машинах револьверного типа, применяются механизмы прерывистого вращательного движения (механизмы поворота).

В таких машинах-автоматах объект обработки должен точно фиксироваться в определенном положении на время выполнения основной технологической операции. Поэтому механизмы поворота используются в совокупности с механизмами фиксации, если они сами не выполняют эту функцию.

Наиболее широко в машинах-автоматах химических производств для этой цели используются мальтийские механизмы, рычажно-храповые механизмы и их модификации, а также механизмы неполных зубчатых колес.

Мальтийский механизм с внешним зацеплением (рис. 73, а) позволяет осуществлять прерывистое вращательное движение ведомого звена и его фиксацию в период выстоя. Механизм состоит из двух подвижных звеньев — кривошипа 2 и креста 3, соединенных вращательными парами со стойкой 1. При работе механизма отсутствуют жесткие удары, однако при большой угловой скорости кривошипа (400 об/мин и более) появляются значительные динамические нагрузки, которые вызывают быстрый износ пазов креста. Точность фиксации положения ведомого звена невысока.

Условие безударного входа пальца кривошипа в паз выполняется в том случае, если окружная скорость пальца в момент входа направлена но оси паза, т. е. угол между кривошипом и осью паза должен равняться 90".

При вращении кривошипа с постоянной угловой скоростью со2 крест вращается с переменной угловой скоростью. После поворота кривошипа на угол ψ1 палец выходит из паза, и крест, повернувшись за время зацепления на угол останавливается, пока палец вновь не войдет в зацепление со следующим пазом. Заодно с кривошипом вращается фиксирующий сектор, который в период выстоя креста предотвращает его поворот под действием сил, приложенных к кресту или к деталям, соединенным с ним.

В период поворота креста кинематически эквивалентным является кривошипно-кулисный механизм (рис. 73, б), в котором сохраняется длина кривошипа r, а расстояние между осями вращения кривошипа и кулисы L равно межосевому расстоянию мальтийского механизма. Таким образом, угловое перемещение

креста, его угловую скорость и ускорение следует рассчитывать по формулам для кривошипно-кулисного механизма с качающейся кулисой.

Рис 73. Мальтийский механизм с внешним зацеплением.

А-схема механизма, б-эквивалентный кривошипно-кулисный механизм, в-циклограмма (1-стойка, 2-кривошип, 3-крест).

Если крест имеет постоянный угловой шаг, то при z пазах

ψ1=2πz

Из прямоугольного треугольника ABC (рис. 73, б), который соответствует звеньям мальтийского механизма в начальном положении, т. е. входу пальца кривошипа в паз креста,

φ12=π2-ψ12

откуда

φ1=π-ψ1

И

φ1=πz-2z

Из последнего уравнения следует, что в мальтийском механизме число пазов z ≥ 3. Обычно используются мальтийские механизмы с z = 4÷12.

Угол поворота кривошипа за время выстоя креста

φ0=2π-φ1=πz+2z

При постоянной угловой скорости кривошипа отношение времени останова /0 креста ко времени его движения t0 пропорционально отношению соответствующих углов φ0 и φ1:

t0t1=φ0φ1=z+2z-2

Принимая во внимание, что в машинах-автоматах револьверного типа основные технологические операции выполняются во время остановки креста (т. е. когда транспортное движение отсутствует), и полагая, что ta известно, кинематический цикл мальтийского механизма можно рассчитать по формуле

Tk=t0+t1=2zz+2t0 				(62)

Циклограмма мальтийского механизма с z — 4 показана на рис. 73, в.

Из формулы следует, что при заданном t0 меньшую длительность кинематического цикла имеют мальтийские механизмы с небольшим z. В некоторых случаях для уменьшения времени поворота между мальтийским механизмом с небольшим числом назов и поворотным столом ставят зубчатую передачу. Такая конструкция приводит к большим погрешностям по углу поворота стола. Помимо того, использование мальтийских механизмов с малым z нежелательно из-за значительных инерционных сил, которые будут нагружать не только элементы кинематических пар мальтийского механизма, по и передачу, соединяющую его с поворотным столом.

Размеры звеньев мальтийского механизма с внешним зацеплением связаны соотношением

r'=Lsinπz				(63)

где r — радиус кривошипа;

L — межосевое расстояние.

Радиус описанной окружности креста

R=Lcosπz

Глубина паза из условия проворачивания креста

h≥L-r-d2

где d — диаметр пальца, ролика или цевки ( обычно rd=3÷4)

Крест мальтийского механизма при малых размерах d выполняется цельным, а при больших размерах — составным.

Детали креста изготовляются из стали 40Х, закаленной до твердости HRC 50—59. Ролики изготовляют из стали ШХ15, закаленной до твердости HRC 58—62 или из стали 20Х (цементованной и закаленной до HRC 56—62). Оси роликов изготовляются из стали 40Х с закалкой до твердости HRC 50—

Посадка ролика в паз креста A3/X3, допуск на длину кривошипа в межцентровое расстояние по системе отверстия 3-го класса точности.

Как отмечалось, вращение креста мальтийского механизма неравномерное; в момент входа пальца в паз имеют место мягкие удары. В процессе дальнейшего вращения креста угловое ускорение достигает максимального положительного значения ɛ3max затем падает до нуля и переходит в область отрицательных значений.

Рис 74. Мальтийский механизм с внутренним зацеплением (z=5)

1 — стойка; 2 — кривошип; 3 — крест

Значения основных механизмов с внешним зацеплением и отношения ω3maxω2 и ε3maxω2

характеризующие пиковые значения угловой скорости и углового ускорения креста, даны в табл. 6 для различных z.

Таблица 6

Основные характеристики мальтийских механизмов с внешним зацеплением

| z | ψ10 | φ10 | rL | t0t1 | Tkt0 | ω3maxω2 | ε3maxω22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 120 | 60 | 0.866 | 5.0 | 1.20 | 6.45 | 31.4 |
| 4 | 90 | 90 | 0.777 | 3.0 | 1.33 | 2.41 | 5.41 |
| 6 | 60 | 120 | 0.500 | 2.0 | 1.50 | 1.00 | 1.35 |
| 8 | 45 | 135 | 0.383 | 1.67 | 1.60 | 0.620 | 0.700 |
| 10 | 36 | 144 | 0.309 | 1.50 | 1.67 | 0.447 | 0.466 |
| 12 | 30 | 150 | 0.259 | 1.40 | 1.71 | 0.349 | 0.348 |
| 15 | 24 | 156 | 0.208 | 1.31 | 1.76 | 0.262 | 0.253 |

Применяются также мальтийские механизмы с внутренним зацеплением (рис. 74). Их недостаток — увеличение продолжительности поворота креста на угол ψ1=2πz, так как угол поворота кривошипа за этот период φ1=π+ψ1. Однако усилие с кривошипа на паз креста передается на большем расстоянии от оси его вращения, чем при внешнем зацеплении, благодаря чему при равном передаваемом моменте уменьшаются усилие между роликом и крестом и износ паза.

Для мальтийского механизма с внутренним зацеплением угол поворота кривошипа за время поворота креста

φ1=πz+2z

а угол поворота кривошипа при выстое креста

φ0=πz-2z

Следовательно,

t0t1=φ0φ1=z-2z+2

И

Tk=2zz-2t0

Связь между длиной кривошипа г и межцентровым расстоянием L выражается по-прежнему формулой (63). Радиус описанной окружности креста должен удовлетворить условию

R>L+r+d/2

радиус вписанной окружности креста

RB=L2-r3

глубина паза

h≥L+r+d2-RB

В табл. 7 приведены основные характеристики мальтийских механизмов с внутренним зацеплением.

Таблица 7

Основные характеристики мальтийских механизмов с внутренним зацеплением

| z | ψ10 | φ10 | rL | t0t1 | Tkt0 | ω3maxω2 | ε3maxω22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 120 | 300 | 0.866 | 0.200 | 6.00 | 0.464 | 1.73 |
| 4 | 90 | 270 | 0.777 | 0.333 | 4.00 | 0.414 | 1.00 |
| 6 | 60 | 240 | 0.500 | 0.500 | 3.00 | 0.333 | 0.577 |
| 8 | 45 | 225 | 0.383 | 0.600 | 2.67 | 0.277 | 0.414 |
| 10 | 36 | 216 | 0.309 | 0.667 | 2.50 | 0.236 | 0.25 |
| 12 | 30 | 210 | 0.259 | 0.715 | 2.40 | 0.206 | 0.268 |
| 15 | 24 | 204 | 0.208 | 0.765 | 2.31 | 0.172 | 0.213 |

Из анализа данных табл. 7 и 8, следует, что при малом числе пазов резко ухудшаются динамические свойства мальтийских механизмов, в особенности с внешним зацеплением. С увеличением числа пазов при прочих равных условиях уменьшается угол ψ1 следовательно, возрастают габариты креста мальтийского механизма с внешним зацеплением и уменьшаются в случае внутреннего зацепления. Длительность кинематического цикла для мальтийского механизма с внутренним зацеплением значительно больше, чем для механизма с внешним зацеплением при равном количестве пазов z и одинаковой длительности выстоя t0.

Для проведения прочностного расчета мальтийского механизма необходимо предварительно провести его силовой расчет с учетом динамической нагрузки.

Наибольшая по величине реакция в кинематической паре палец кривошипа (ролик) — паз креста имеет место в период ускоренного движения креста, так как со статическим моментом сил сопротивления Мcm суммируется момент Мu от сил инерции креста и деталей, вращающихся совместно с ним. Инерционный момент рассчитывается по формуле

Mu=J3ε3

где J3 — осевой момент инерции масс, вращающихся совместно с крестом, относительно его оси вращения.

Момент на валу кривошипа М2 может быть найден по условию равенства мощностей

M2=(Mcm+Mu)ω3ω2η 			(64)

При постоянном Мcm величина М2 является переменной, так как меняются угловая скорость креста ω3 и инерционный момент Мu.

С запасом можно определить максимальную величину момента М2, вводя в расчет ω 3 = ω 3max и Mu=Мumax =J3ɛ3max

M2max=(M2+J3ε3max)ω3maxω2η

Реакция в пазу креста направлена перпендикулярно оси паза, если не учитывать сил трения. Эта реакция дает момент относительно оси креста, равный моменту на кресте.

Полагая в запас, что для мальтийского механизма с внешним зацеплением максимальный момент на кресте уравновешивается моментом от реакции Р23 с минимальным плечом до оси вращения креста, получим

M2max=P23(L-r)

или

P23max=Mcm+J3+ε3maxL(1-sinπ/z)ω3maxω2

Для выполнения точного расчета необходимо построить диаграмму изменения М2 по углу поворота кривошипа [формула (64) ] и определить действительную величину М2max. Для определения истинного значения P23max в этом случае необходимо рассмотреть ряд положений механизма.

Коэффициент полезного действия мальтийского механизма η = 0,8-0,85 (если вал креста опирается на подшипники скольжения) и достигает 0,95 при опорах качения.

Прочностной расчет пальца (ролика) и его оси аналогичен рассмотренному для кулачкового механизма (см. стр. 111). При расчете контактных напряжений для мальтийского механизма с прямолинейным пазом радиус кривизны профиля паза принимается равным бесконечности.

2. ХРАПОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ И МЕХАНИЗМЫ НЕПОЛНОЗУБЫХ КОЛЕС

Храповые механизмы позволяют получить прерывистое вращение ведомого звена с широким интервалом углов поворота.

Рассмотрим кинематические схемы храповых механизмов с рычажным и кулачковым приводом (рис. 75). Храповой механизм не обеспечивает фиксацию ведомого звена, в связи с чем оно должно быть снабжено фиксатором. Некоторые схемы механизмов фиксирования рассмотрены ниже (см. стр. 136).

Рис. 75 Храповые механизмы.

а-с рычажным приводом, б-с кулачковым приводом (1-коромысло, 2-собачка, 3-пружина,4-храповое колесо, 5-фиксатор).

Если храповые механизмы используются в качестве механизмов поворота, то ведущим звеном является собачка, установленная на подвижном звене, например на коромысле, а ведомым — храповое колесо.

Угол поворота несущего ролик коромысла за время одного полного оборота кривошипа или кулачка рассчитывается соответственно по формулам для шарнирного четырехзвенника или для кулачкового механизма с качающимся толкателем.

Угол поворота храпового колеса несколько меньше угла поворота коромысла, так как собачка не сразу входит в зацепление с зубом храповика. Угловой перебег собачки, необходимый для ее западания в паз храпового колеса, обычно принимается 3—6°. Поворот ведомого звена всегда совершается на угол, кратный угловому шагу храпового колеса 360/z (где z — число зубьев храповика).

3. МЕХАНИЗМЫ ФИКСИРОВАНИЯ

Механизмы фиксирования обеспечивают точную фиксацию положения поворотных столов или других устройств, перемещающих объект обработки, по отношению к рабочим органам машины.

Наибольшее распространение получили фиксаторы клинового типа, в которых клин поочередно входит в гнезда фиксируемого

узла и перемещает его до необходимого положения.

Рассмотрим схему простого клинового фиксатора (рис. 78). Фиксатор 1 подается в гнездо поворотного стола пружиной 3, а отводится при помощи специального механизма. Фиксатор такого типа (см. рис. 20) применен для фиксации револьверного стола; для вывода фиксатора из гнезда использован кулачковый механизм.

Рис. 78 Клиновые фиксаторы.

А-простой, б-двойной (1-фиксатор, 2-поворотный стол, 3-пружина, 4-упор).

Для повышения точности фиксации обычно фиксирующие гнезда располагаются по окружности наибольшего диаметра стола. Угол клина а (рис. 78) фиксатора из условия самоторможения принимается меньшим, чем угол трения.

Более высокую точность фиксации обеспечивает двойной фиксатор (рис. 78, б). В этом случае фиксатор 4 служит упором, а фиксатор 1 доводит стол 2 до заданного положения. Механизм поворота или поступательного перемещения фиксируемого узла в этом случае должен обеспечить некоторый перебег гнезда, а фиксирующее устройство возвращает этот узел в нужное положение.

Для уменьшения износа и сохранения необходимой точности фиксации детали механизма выполняются из высокопрочных сталей, а их контактирующие поверхности подвергаются закалке.

Пружина фиксатора должна обеспечивать поворот или поступательное перемещение фиксируемого устройства. Рассмотрим силы, приложенные к фиксатору поворотного стола в конце его хода (рис. 79): Р — сила воздействия пружины; Q — реакция в направляющих фиксатора; Ра и Pв  - силы трения в направляющих. Силы трения определяются выражениями

TA=fAPA

TB=fBPB

Реакция Q рассчитывается из условия равновесия поворотного стола. Если пренебречь изменением угла Р в процессе фиксации и принять, что он имеет малую величину, то

QRcosα+φ=Mmp+Jε 				(65)

где R — радиус окружности, по которой производится фиксация;

α — угол клина фиксатора;

φ— угол трения, соответствующий коэффициенту трения между фиксатором и его гнездом;

Мmp — момент сил трения в опорах стола;

J — момент инерции массы поворотного стола относительно оси вращения;

ɛ — угловое ускорение стола.

Рис. 79 Схема к расчету усилия на фиксатор.

Приведенные уравнения составлены без учета инерционных нагрузок, которые можно определить лишь после определения закона движения фиксатора и поворотного стола. Поэтому усилие Рк в конце хода принимают большим, чем рассчитанное по приведенному уравнению:

Pk=ψQ'tgα+φ+f(2αl+1)

где ψ=1.2-1.5

Полагая, что максимальное усилие пружины Рmax = kPk (k = 2-З) и что рабочий ход фиксатора Sp известен, определим жесткость пружины

C=Pmax-PkSp=(k-1)PkSp

и ее полную предварительную деформацию

Smax=PmaxC=kk-1Sp

При расчете времени срабатывания фиксатора следует иметь в виду, что полное время срабатывания складывается из интервалов t' и t'' (t' соответствует свободному перемещению фиксатора на ход S' до встречи фиксатора с гнездом, t" — собственно фиксированию стола):

tсpa6= t' + t"

ГЛАВА VIII

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГИДРОПРИВОДЕ МАШИН-АВТОМАТОВ

Гидравлические исполнительные механизмы (гидродвигатели) могут быть поступательного и вращательного движения. В машинах-автоматах химических производств используются главным образом гидродвигатели поступательного движения, представляющие собой гидравлические цилиндры с поступательно движущимися поршнями или плунжерами.

Рассмотрим основные преимущества, которые обусловливают широкое применение гидропривода в машинах-автоматах.

Отношение мощности к массе привода у гидропривода сравнительно большое. Это позволят создать исполнительные механизмы с большим усилием при сравнительно малой массе механизма.

Гидропривод прост в управлении, блокировка механизмов также проста. Этот вид привода обеспечивает бесступенчатое регулирование скорости движения звеньев и усилий.

2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ

В гидроцилиндрах (гндродвигателях) происходит преобразование энергии рабочей жидкости в механическую энергию возвратно-поступательного или возвратно-поворотного (качательного) движения ведомого звена и связанных с ним рабочих органов исполнительного механизма.

В зависимости от характера движения ведомого звена различают гидравлические цилиндры с прямолинейным возвратно- поступательным движением звена и моментные гидроцилиндры,

Рис. 81 Схемы гидроцилиндров.

а-двойного действия с односторонним штоком, б-двойного действия с двусторонним штоком, в-с двусторонним неподвижным штоком, г-одностороннего действия с качающимся корпусом, д-с односторонним неподвижным штоком, е-одностороннего действия плунжерного типа, ж-телескопического, з-мембранного одностороннего действия, и-двухкамерного с односторонним штоком, к-моментного.

в которых ведомое звено совершает качательное движение на угол, меньший 360°. В дальнейшем для краткости гидравлический цилиндр первого типа будем называть просто «гидроцилиндр», а второго типа — «моментный гидроцилиндр».

Гидроцилиндры могут быть поршневые и плунжерные, двустороннего и одностороннего действия, с двумя или с одним штоком, телескопические и т. д. По способу крепления различают гидроцилиндры с неподвижным корпусом, с неподвижным штоком (подвижным корпусом) и с качающимся корпусом (рис. 81).

Поршневой одноштоковый гидроцилиндр двойного действия (рис. 81, а) относится к наиболее распространенным. Развиваемое усилие при подаче рабочей жидкости в бесштоковую полость будет больше, а скорость перемещения поршня — меньше, чем при подаче в штоковую полость.

Гидроцилиндр (рис. 81, б) имеет два штока, вследствие чего усилия и скорости при движении влево и вправо равны. На рис. 81, в показан гидроцилиндр с неподвижным двусторонним штоком и подвижным корпусом (цилиндром). В качающемся гидроцилиндре одностороннего действия с односторонним штоком (рис. 81, г) возвратное движение поршня относительно корпуса осуществляется благодаря пружине. В цилиндре двустороннего действия с односторонним неподвижным штоком (рис. 81, д) ведомым звеном является корпус цилиндра. Плунжерный цилиндр одностороннего действия изображен на рис. 81, е. Телескопический гидроцилиндр (рис. 81, ж) позволяет при малых габаритах получить значительные перемещения рабочих органов; вначале до упора перемещается шток диаметром Dl затем внутренний шток диаметром D2. Мембранный цилиндр одностороннего действия (рис. 81, з) применяется при малых перемещениях; утечки рабочей жидкости в нем отсутствуют.

В тех случаях, когда для получения заданного усилия нельзя установить гидроцилиндр с большим диаметром, а габариты по длине не ограничены, используют двухкамерные гидроцилиндры (рис. 81, и).

Применяются и моментные гидроцилиндры (рис. 81, к).

Скорость перемещения поршня v зависит от количества жидкости Q, поступающей в рабочую полость гидроцилиндра, и от рабочей площади поршня.

При подаче рабочей жидкости в бесштоковую полость

υ1=4QπD2

здесь D — диаметр поршня (плунжера).

При подаче рабочей жидкости в штоковую полость

υ2=4Qπ(D2-d2)

где d — диаметр штока.

В том случае, если цилиндр одноштоковый, отношение скоростей прямого и обратного хода

υ1υ2=1-(dd)2

При малых значениях различие в скоростях незначительно.

По мере увеличения отношения d/D скорость обратного хода

поршня увеличивается, что позволяет использовать гидроцилиндры с односторонним штоком (дифференциальным поршнем) для получения быстрых холостых перемещений при малой производительности насоса.

Гидроцилиндр с односторонним тонким штоком может быть применен для получения высокой скорости холостого хода; для этого его включают по схеме, изображенной на рис. 82. При холостом ходе жидкость, вытесняемая из штоковой полости, заполняет поршневую полость совместно с жидкостью, подаваемой насосом, и скорость перемещения поршня определяется выражением

υ=4Qπd2

Движущее усилие Pдв на штоке гидроцилиндра определяется выражением

Pдв=pF-Pш-Pн-Pс 		(67)

где

р — рабочее давление жидкости;

F — рабочая площадь поршня или плунжера;

Рш — сопротивление уплотнения штока;

Рн — сопротивление уплотнения поршня;

Рс— сопротивление при вытекании масла из противоположной полости гидроцилиндра.

Рис. 82 Схема гидроцилиндра с односторонним тонким штоком.

а-рабочий ход, б-холостой ход.

Усилие трения в манжетных уплотнениях штока рассчитывается по формуле

Pш=fπdlp 				(68)

где d — диаметр уплотняемого штока;

l—длина уплотнения;

f— коэффициент трения манжеты о рабочую поверхность штока (для резины f = 0,01).

Усилие трения поршня по цилиндру Рn при манжетных уплотнениях рассчитывается по формуле (68), а при использовании поршневых колец может быть приближенно подсчитано по формуле

Pn=fπDb(zk+p)

В последнем выражении

f = 0,07-0,15 — коэффициент трения поршневых колец по зеркалу цилиндра;

D — диаметр цилиндра;

b — ширина поршневого кольца;

z — количество поршневых колец;

k = 0,08-0,09 Мн/м2 — удельное давление кольца на стенки цилиндра.

Сопротивление Рс при вытекании масла из нерабочей полости

Рс = pcF',

где рс — давление подпора, в частном случае равное потерям давления в сливной магистрали;

F' — площадь сечения нерабочей полости гидроцилиндра.

При конструировании гидро- и пневмоцилиндров основные параметры цилиндров, за исключением телескопических, должны выбираться по ГОСТу 6540—68. К основным параметрам относятся номинальные давления, диаметр цилиндра (поршня, плунжера), диаметр штока и ход поршня (плунжера).

При выборе диаметра штока рекомендуется исходить из отношения ψ=dD величина которого зависит от рабочего давления р в Мн/м2:

p≤1.5		1.5<p≤5	5<p≤10

ψ0.5-0.35	    0.5		   0.7

Максимальное значение хода поршня 5 обычно ограничивается величиной 5 ^ 10£>, что определяется условием прочности штока при расчете его на продольный изгиб и технологией изготовления гидроцилиндра.

Скорость перемещения поршня редко превышает 5 м/мин.

Определение основных размеров гидроцилиндра сводится к определению его диаметра, так как обычно ход ведомого звена бывает задан. Полагая, что принципиальная схема гидроцилиндра выбрана, причем сила полезного сопротивления (номинальное усилие) Рnc. известна и постоянна, а масса перемещаемых звеньев т задана, можем записать

Pдв-Pnc=ma

где а — ускорение в период неустановившегося движения поршня.

В связи с тем, что размеры гидроцилиндра неизвестны, расчет производится приближенно. Полагая, что потерями на трение на первой стадии расчета можно пренебречь, выразим Рдв = = p1F — p2F'. Величинами р1 и р2, соответствующими давлению рабочей жидкости в рабочей полости и противодавлению, необходимо задаться. Величина противодавления обычно

p2~0.1p1

но не менее 0,02—0,03 Мн/м2 из условия равномерного перемещения поршня.

В зависимости от выбранной схемы гидроцилиндра величины F и F' могут быть выражены через диаметры цилиндра и штока. Например, для одноштокового цилиндра двустороннего действия

F=πD24

F'=π4(D2-d2)

В последнем случае выражение для движущей силы можно переписать следующим образом:

Pдв=p1-p2(1-ψ2)πD24 				(70)

Величина ψ может быть выбрана в соответствии с рекомендациями, приведенными выше, в зависимости от рабочего давления жидкости р1.

Ускорение в период пуска можно приближенно определить по формуле равноускоренного движения

α=υptнеуст

где	vp в м/сек — заданная скорость перемещения рабочего органа;

tнеуст— 0,014-0,8 сек — период пуска.

Указанные значения времени неустановившегося движения определялись экспериментально для различных силовых гидроцилиндров автоматов. Меньшие значения следует принимать при малых vp и малых массах.

Таким образом, уравнение (69) может быть переписано в виде

p1-p2(1-ψ2)πD24-Pnc=mυptнеуст

откуда и определяется минимальный диаметр гидроцилиндра:

D=mνptнеуст+Pnc0.785p1-p2(1-ψ2) 			(71)

Другой метод определения диаметра гидроцилиндра заключается в том, что величину движущего усилия выражают через силу полезного сопротивления с помощью коэффициента запаса k1:

Pдв=k1Pnc

где k = 1.6-2.

Используя выражение (70) для Рдв, получим формулу для расчета диаметра гидроцилиндра:

D=k1Pnc0.785p1-p2(1-ψ2) 			(72)

4. ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Пневматический привод исполнительных механизмов состоит из тех же элементов, что и гидравлический привод. Поэтому рассмотрим лишь особенности, характерные для этого типа привода и отличающие его от гидравлического.

Рис. 91 Пневматические исполнительные механизмы.

б-пневмоцилиндр одностороннего действия, в-мембранный привод.

Пневматический привод отличается простотой конструкции, удобством управления, легкостью реверсирования движения ведомых звеньев и большой скоростью срабатывания (не приходится перемещать значительных масс жидкости в цилиндрах и трубопроводах).

Использование воздуха в качестве рабочего тела делает пневмопривод взрыво- и пожаробезопасным, обеспечивает надежность работы его систем управления в запыленных помещениях, где контакты электрогидравлических систем управления быстро выходят из строя.

Недостатками пневмопривода являются колебание скорости движения поршня вследствие сжимаемости воздуха, наличие ударов при работе механизмов. Из-за ограничения рабочего давления воздуха пневмопривод не используется для преодоления значительных по величине сил сопротивления (габариты пневмоцилин- дров получаются очень большими).

Указанные обстоятельства ограничивают область применения пневматического привода в машинах-автоматах; он используется в большинстве случаев для вспомогательных операций, например, в механизмах зажима объектов обработки, транспортирования и т. п. Иногда пневмопривод в машинах-автоматах используется в сочетании с гидроприводом.

Наибольшее распространение в машинах-автоматах химических производств получили пневматические исполнительные механизмы с поступательно перемещающимся рабочим органом. В большинстве случаев это пневмоцилиндр, а в некоторых случаях (при малых перемещениях ведомого звена) мембранный привод.

ГЛАВА IX

МЕХАНИЗМЫ И УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ И ПИТАНИЯ

1. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПИТАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Механизмы и устройства питания машин-автоматов осуществляют хранение материала или объектов обработки и их подачу в зону выполнения основных технологических операций. Конструкция питающего устройства определяется в первую очередь видом объекта переработки.

В машинах-автоматах химических производств исходный полуфабрикат может быть либо в виде сыпучего, жидкого или непрерывного (погонажного) материала, либо в форме штучных объектов обработки.

В автоматах для фасовки химических продуктов последний выступает в виде порошка, гранул, жидкости или пасты, а для упаковки используется полимерная пленка и т. п. В машинах автоматах этого типа питающие устройства осуществляют функцию хранения материала, отделения и отмера дозы (при сыпучих и жидких материалах) и ее подачи.

Таким образом, системы питания по виду объекта переработки делятся на две группы: механизмы и устройства питания для сыпучих, жидких и. непрерывных (погонажных) материалов; механизмы и устройства питания для штучных изделий.

2. ПИТАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Питающее устройство для сыпучих и жидких материалов состоит из емкости и дозатора с устройством для подачи материала в зону обработки.

Рабочий объем емкости для хранения материала выбирается из условия, чтобы время между заправками материала не превышало некоторого минимального, обеспечивающего нормальное обслуживание машины или группы однотипных машин. Емкости для хранения сыпучих материалов (бункера) имеют углы наклона боковых стенок большие, чем статический угол естественного откоса материала, что позволяет избежать образования мертвых зон; в них устанавливаются ворошители, предназначенные для предупреждения сводообразования, слеживаемости и образования комков. Для обеспечения равномерной подачи материала из бункера к дозатору используются также пневматические и вибрационные побудители.

В технологических процессах химической промышленности используется весовое и объемное дозирование. Весовое дозирование позволяет получать дозы с высокой степенью точности — до 0,1 % при массе дозы 15—20 кг и более. Однако производительность весовых дозаторов в несколько раз меньше, чем у объемных, у которых значительно проще конструкция и выше надежность. По этой причине в машинах-автоматах химических производств при дозировании порошковых материалов порциями до 500 г, а в некоторых случаях и до 1—2 кг, используются объемные дозаторы. Точность объемных дозаторов в среднем составляет 1,0— 3,0%. Жидкости дозируются объемными дозаторами без ограничения массы.

Для получения больших доз используются автоматические весовые дозаторы, которые представляют собой самостоятельные агрегаты, работающие в одном темпе с той машиной, питание которой они обеспечивают.

В зависимости от вида продукции, производимой в машинах- автоматах, используются объемные дозаторы порционные или непрерывные. Порционные дозаторы отделяют дозу порошка, а непрерывные дозаторы обеспечивают равномерную подачу материала.

Рис. 92 Порционные объемные дозаторы.

а-барабанный, б-дисковый, в-камерный (1-барабан, 2-корпус дозатора, 3-мерный цилиндр, 4-стол, 5-диск, 6-камера, 7-поддон)

Порционные объемные дозаторы для порошковых материалов имеют несколько разновидностей. Барабанный дозатор с ячейками (рис. 92, а) обычно используется для подачи небольших доз материала. Он устанавливается на выходе из бункера; при периодическом повороте барабана 1, размещенного внутри корпуса 2 дозатора, порошок заполняет ячейки, которые опоражниваются в нижнем положении. Дисковый дозатор (рис. 92, 6) по принципу действия аналогичен барабанному: при вращении диска 5 порошок из загрузочной воронки поступает в мерные цилиндры 3, выпускное отверстие которых в зоне дозирования перекрыто неподвижным столом 4. В зоне разгрузки выпускное отверстие находится над лотком, на который подается доза. Мерные цилиндры могут быть сменными для изменения объема дозы. Дозатор камерного типа (рис. 92, в) является модификацией дискового дозатора: камера 6 с порошком перемещается над поверхностью стола 4, в котором установлена матрица, выполняющая функцию мерного цилиндра 3. Объем дозы определяется положением поддона 7, которое регулируется по высоте специальным механизмом. Такого рода дозирование используется в кривошипных таблеточных автоматах и брикетных прессах. Доза порошка в матрице далее подвергается прессованию, после чего компактная таблетка (брикет) выталкивается из матрицы вверх или вниз.

Рис. 93 Узел дозирования роторной таблеточной машины.

1-верхняя секция бункера, 2-нижняя секция бункера, 3-вибраторы, 4-горловина, 5-питатель, 6-стол,7-матрица,8-нижний пуасон,9-клин.

Рассмотрим узел дозирования (рис. 93) роторной таблеточной машины, работающий по принципу дозатора дискового типа. Бункер состоит из двух секций — верхней 1 и нижней 2, каждая из которых имеет вибрационное устройство 3. Дно бункера 2 заканчивается горловиной 4, через которую порошок поступает в питатель 5, закрепленный неподвижно. Под питателем (с зазором 0,06—0,08 мм) расположен вращающийся стол 6 с матрицами 7. Объем дозы порошка в матрице зависит от положения торца пуансона 8, которое может изменяться при помощи клина 9. Вибраторы на магнитострикторах создают колебания с частотой 10 кгц и позволяют успешно дозировать фармацевтические, катализаторные и другие порошки. Кольцевой зазор между секциями бункеров играет роль деаэратора, освобождая порошок от имеющегося в нем воздуха; свойства сыпучего материала при вибрации с большой частотой приближаются к свойствам жидкости, благодаря чему достигается высокая точность дозирования.

Рис. 94 Схема объемных дозаторов непрерывного действия.

а-шнекового, б-вибрационного (1-бункр, 2-корпус,3-шнек, 4-лоток, 5-вибратор)

В машинах-автоматах химических производств применяются также объемные дозаторы непрерывного действия — шнековые и вибрационные (рис. 94). Шнековые дозаторы применяются для дозирования материалов, не боящихся измельчения. В некоторых случаях шнек выполняется с шагом, уменьшающимся в сторону разгрузки, что позволяет несколько уплотнять дозируемый материал и получать более стабильную производительность.

Вибрационные дозаторы позволяют осуществлять объемное дозирование с большой точностью. Скорости горизонтального перемещения порошкового материала по лотку дозатора обычно составляют 0,1—0,3 м/сек.

Используются объемные дозаторы и других типов — ленточные, тарельчатые и т. п.

Во всех этих дозаторах доза материала подается на последующие операции самотеком или устройствами, отмеряющими дозу.

Рассмотрим устройства для питания машин-автоматов непрерывным (погонажным) материалом — жгутом (ровницей), проволокой, лентой и т. п.

3. ПИТАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ШТУЧНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ

В общем случае питающее устройство состоит из емкости и захватно-ориентирующих устройств, накопителя, отсекателя, транспортирующего устройства.

Емкость служит для создания запаса изделий. В зависимости от способа сосредоточения изделий в емкости различают магазинные, штабельные и бункерные питающие устройства.

При магазинном способе сосредоточения изделия в емкости располагаются в один ряд (с промежутками или вплотную), при штабельном — в несколько рядов, при бункерном — беспорядочно (рис. 97).

В машинах-автоматах химических производств, предназначенных для изготовления штучных изделий, широко используются бункерные питающие устройства разнообразной формы с захватно- ориентирующими устройствами и (в некоторых случаях) ворошителями.

Захватно-ориентирующие устройства отделяют каждый объект обработки от группы и первично его ориентируют, т. е. переводят деталь из произвольного в определенное положение. Эти процессы не являются детерминированными, т. е. они носят случайный характер. Для обеспечения равномерной подачи объектов обработки в рабочую зону машины устанавливается накопитель, устраняющий неравномерность подачи деталей захватно-ориентирующим устройством. Накопитель снабжается отсекателем, выдающим детали поштучно или определенной группой.

Объекты обработки от одного устройства к другому подаются при помощи транспортирующего устройства (лоткового или другого типа).

Иногда возникает необходимость вторичного ориентирования деталей. Вторичное ориентирование осуществляется специальными устройствами, которые устанавливаются перед накопителем.

Автоматические бункерные захватно-ориентирующие устройства (АБЗОУ) по виду захватных органов разделяются на четыре группы: с вращающимися захватными органами; с захватными органами, совершающими возвратно-поступательное или качательное движение; бункера-воронки; вибрационного типа.

Рис. 97 Питающие устройства для штучных объектов обработки.

а-магазинное, б-штабельное, в-бункерное.

АБЗОУ с вращающимися захватными органами карманчикового типа (рис. 98) относятся к наиболее широкораспространенным. По окружности вращающегося диска 1 расположены карманы, форма которых соответствует конфигурации детали 2. Диск подает объекты обработки на лоток, расположенный в нижней части бункера. По лотку детали подаются толкателем (на чертеже не показан).

Модификацией АБЗОУ карманчикового типа является бункерный питатель с вращающимся наклонным диском (рис. 99). Он используется для подачи объектов обработки, имеющих форму цилиндрических таблеток, шайб и других подобных изделий.

В корпусе бункера 2 вращается тарельчатый диск 3 с перегородками 4 и гнездами 5. Наклонное положение диска 3 позволяет устанавливаться шайбам в гнезде на ребро. При вращении диска детали перемещаются вверх и через отверстие в днище бункера попадают на лоток 1.

Для подачи объектов обработки типа колпачков, гильз используют АБЗОУ с крючковым захватом (рис. 100). Вращающиеся крючки 5 захватывают детали 2, расположенные в бункере1, и переносят их в канал лотка 4. Заслонка 3 используется для регулирования подачи объектов обработки.

На рис. 101 показана схема бункера с возвратно-поступательным движением захватывающего устройства. За один двойной ход шибера 3, перемещающегося в направляющей 2, деталь / подается в лоток 4.

Рис. 98 Карманчиковое бункерное питающее устройство.

1-диск, 2-детали, 3-курпус бункера.

Рис. 99 Бункерный питатель с вращающимся наклонным диском.

1-лоток, 2-корпус бункера, 3-тарельчатый диск, 4-перегородка, 5-гнездл, 6-изделие.

В АБЗОУ с качающимся сектором (рис. 102) подача изделий 4 из бункера 1 на лоток 3 осуществляется качающимся сектором 2. Объекты обработки заполняют паз сектора в нижнем его положении. В верхнем положении сектора, когда дно паза совпадает с кромкой лотка 3, заготовки перемещаются вниз.

Рис. 100 Бункерное захватно-ориентирующее устройство с крючковым захватом.

1-бункер, 2-изделие, 3-заслонка, 4- лоток, 5- крючки-захваты.

Бункер-воронки обычно применяются для автоматической загрузки гладких цилиндрических деталей и в машинах-автоматах химических производств не используются.

Вибрационные АБЗОУ являются весьма перспективными для химической промышленности: отсутствуют движущиеся захватные  органы и силовое воздействие на детали, что позволяет их применять для объектов обработки из хрупких и малопрочных материалов; простота переналадки допускает их использование для широкого диапазона типоразмеров деталей.

Рис. 101 Бункер с возвратно-поступательно движущимся захватом.

1-изделие, 2-направляющая, 3-шибер, 4-лоток

Рис. 102 Бункер с качающимся захватно-ориентируюшим устройством

1-бункер, 2-сектор, 3-лоток, 4-изделие

Наибольшее распространение получили винтовые вибрационные бункера.

Вибробункер с внутренним винтовым лотком (рис. 103) состоит из основания /, на котором установлен вибратор 2 электромагнитного (реже пневматической) типа, системы плоских пружин 3, при помощи которых чаша 4 крепится к основанию. На внутренней боковой поверхности чаши закреплен спиральный лоток 5 с углом подъема 3—5°; дно бункера — конусообразное. Пружины располагаются по периферии чаши иод углом 20—30° к вертикальной оси, что обеспечивает чаше винтовое колебательное движение. Обычно амплитуда колебаний составляет 0,1—2,5 мм при частоте колебаний 50—100 гц. Вибробункера устанавливаются на резиновых или пружинных амортизаторах.

Рис. 103 Вибробункер с внутренним винтовым лотком.

1-основание, 2-вибратор, 3-пружины, 4-чаша,  5-лоток.

При включении вибратора детали, находящиеся на дне чаши, начинают перемещаться по спиральному лотку вверх и выдаются из бункера через лоток, установленный у верхней кромки чаши. Винтовые вибрационные бункера позволяют транспортировать детали в вертикальном направлении на расстояние в несколько метров, в частности с одного этажа на другой.

Таблица 10

Характеристики вибробункеров

| Обозначение | Размеры в мм |  |  |  |  | Потребляема мощность в вт | Размеры изделия в мм | Масса партии загружаемых изделий в кг | Скорость движения изделий по лотку в мм/мин | Масса вибробункера в кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | H | R | b | d |  |  |  |  |  |
| БВ-60 | 60 | 110 | 22 | 5 | 14 | 20 | 3-4 | 0,05 | 0,5 | 1,1 |
| БВ-10 | 100 | 190 | 32 | 10 | 16 | 50 | 6-10 | 0,3 | 1,0 | 3,8 |
| БВ-160 | 160 | 205 | 32 | 16 | 16 | 50 | 10-16 | 0,7 | 2,0 | 3,8 |
| БВ-200 | 200 | 320 | 65 | 20 | 32 | 100 | 16-20 | 2,0 | 3,0 | 20,5 |
| БВ-250 | 250 | 330 | 65 | 25 | 32 | 100 | 20-25 | 5,0 | 4,0 | 20,5 |
| БВ-315 | 315 | 410 | 110 | 30 | 44 | 250 | 25-30 | 10,0 | 5,0 | 71,5 |
| БВ-400 | 400 | 440 | 110 | 40 | 44 | 250 | 35-40 | 15,0 | 6,0 | 71,5 |
| БВ-500 | 500 | 640 | 190 | 50 | 70 | 600 | 50-60 | 30,0 | 8,0 | 122 |
| БВ-630 | 630 | 665 | 190 | 60 | 70 | 600 | 60-70 | 60,0 | 10,0 | 122 |

Основные параметры вибробункеров с встроенным винтовым лотком нормализованы (табл. 10). Размеры даны на рис. 103.

Отсекатели представляют собой устройства, обеспечивающие поштучную выдачу деталей из накопителей. По характеру движения рабочего органа они подразделяются на отсекатели с поступательно движущимся рабочим органом (рис. 104, а), с качающимся рабочим органом (рис, 104, б) и с непрерывно движущимся рабочим органом (рис. 104, в).

Рис. 104 Отсекатели

а- с возвартно-поступательным движением рабочего органа, б- с качющимся  рабочим органом, в- с непрерывным движением рабочих органов.

Вторичное ориентирование объектов обработки, т. е. перевод деталей из первого определенного устойчивого положения в другое, заданное определенное устойчивое положение, осуществляется специальными устройствами, которые, как было сказано, устанавливаются перед накопителями.

Различают пассивное и активное ориентирование. Пассивное ориентирование заключается в удалении неправильно расположенных деталей из общего потока объектов обработки, причем детали вновь направляются в бункер на первичное, а оттуда на вторичное ориентирование. Активное ориентирование производится без отсева деталей, путем перевода неправильно расположенных объектов обработки, находящихся в потоке, в заданное положение.

Рис. 105 Эскизы устройств для непрерывного пассивного ориентирования.

а,б- для деталей, ориентируемых по положению центра тяжести, в-для деталей с заплечиками, г-для деталей с фаской.

Пассивное ориентирование обычно осуществляется непрерывным способом в процессе перемещения объектов обработки по лоткам, направляющим и т. п. Для отсева неправильно ориентированных деталей при этом используются изменение положения центра тяжести неправильно ориентированной детали (рис. 105, а, б) или особенности конфигурации деталей — наличие заплечиков, фасок и т. д. (рис. 105, в, г). Следует отметить, что этот способ используется и при первичном ориентировании.

Способы активного ориентирования весьма разнообразны. Устройство ориентирования для деталей конической формы (рис. 106) предназначено для подачи заготовок широким основанием вниз. На неподвижной площадке 3 имеется паз с порогом 4. Ширина паза соответствует меньшему диаметру заготовки. Деталь 1 поступает из бункера широким основанием вверх или вниз. В том случае, когда заготовка попадает на площадку узким основанием вниз, последнее входит в паз и сбрасывается толкателем 2 в трубку 5 с поворотом на 180°. Если заготовка поступает на площадку 3 широким основанием вниз, то деталь в паз не попадает и сбрасывается толкателем в трубку в том же положении. В устройстве ориентирования для деталей типа крышек (рис. 107) деталь 2 поступает из бункера по каналу в механизм после первичного ориентирования донышком влево и вправо.

Рис. 106 Устройство вторичной ориентации деталей конической формы.

1-деталь, 2-толкатель, 3-площпдка, 4-порог, 5-транспортная трубка.

Механизм ориентации имеет вращающийся диск 3 с пазами, внутри которых расположены выступы 1. Если деталь попадает в паз донышком вправо, то при вращении диска она через канал 4 попадает в лоток; если же деталь попадает в паз донышком влево, то при вращении диска она накроет выступ и попадает в лоток лишь в нижнем положении диска, т. е. будет ориентирована на лотке донышком вниз, как и в первом случае.

ГЛАВА VIII

УПРАВЛЕНИЕ МАШИ НАМИ-АВТОМАТАМИ

1. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАШИНАМИ-АВТОМАТАМИ

Операции технологического цикла выполняются исполнительными механизмами машин-автоматов в определенной последовательности.

В более сложных машинах-автоматах необходимо обеспечить согласованное движение рабочих органов исполнительных механизмов.

Система управления машиной-автоматом — это совокупность механизмов и устройств, обеспечивающих необходимое чередование и согласованность перемещений звеньев рабочих органов (в ряде случаев — и определенное значение скоростей и ускорений отдельных точек и звеньев рабочих органов).

Следует заметить, что на эту систему часто возлагается функция управления не только кинематическими, но и другими параметрами, определяющими ход технологического процесса (например, расходом, температурой, давлением, силой, вязкостью и т. п.).

Существующие системы управления машинами-автоматами могут быть отнесены к одной из двух основных групп: программным системам управления и информационным системам управления.

В программных системах управления последовательность перемещений исполнительных механизмов, интервалы движения рабочих органов и их перемещения заданы и циклически повторяются: время кинематического и других циклов машины-автомата постоянно, их структура не меняется. В этом случае мы имеем дело с жесткой программой, сохраняющейся вне зависимости от тех изменений, которые могут произойти с объектом обработки (отклонения в размерах,' массе, механических свойствах и др.) или с самой машиной (износ инструмента, отказы в работе отдельных ее элементов и т. п.). Эту систему управления также называют разомкну той, так как информация, зафиксированная в программе, передается только в одном направлении — к исполнительным механизмам, т. е. ноток информации в системах управления с жесткой программой является разомкнутым.

Информационные системы управления обеспечивают необходимую последовательность и величину перемещений исполнительных механизмов и их рабочих органов с учетом возможных отклонений свойств и формы объектов обработки, а также условий работы самой машины. Информационная система управления учитывает изменение внешних и внутренних факторов, характеризующих проведение технологического процесса; эта система управления, следовательно, является рефлекторной или, говоря иными словами, имеющей обратную связь. Наряду с прямым потоком информации, поступающей от программоносителя, в этих системах имеется и обратный поток информации, вследствие чего такую систему управления называют замкнутой.

ГЛАВА VIII

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МАШИН-АВТОМАТОВ

1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ И ЦИКЛОВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Прикладной задачей теории производительности является решение вопросов расчета, проектирования и эксплуатации рабочих машин, и в том числе машин-автоматов, исходя из обеспечения высокой производительности и эффективности новой техники.

В основе любой рабочей машины лежит технологический процесс. Исследование технолбгического процесса и его элементов — первичных операций позволяет установить оптимальные параметры режима: время, скорость, усилие, температуру и т. и. Таким образом, можно определить общую затрату времени, необходимую для выполнения всех основных операций обработки, и, следовательно, найти технологическую производительность машины, которая представляет собой количество изделий, изготовляемых в единицу времени при отсутствии холостых ходов или при их совмещении во времени с рабочими ходами.

Большинство машин-автоматов имеют рабочий цикл, в который, помимо времени выполнения рабочих ходов, входит и время холостых перемещений рабочих органов.

Цикловая производительность машины-автомата определяется количеством изделий, выдаваемых машиной в единицу времени в предположении, что машина работает непрерывно и вся производимая ею продукция удовлетворяет техническим требованиям.

Если за рабочий цикл Тр сек в одном потоке выдается одно изделие, а общее число потоков в машине ω, то цикловая производительность машины в штуках за 1 сек будет

Qц=ωTp

Время Тр зависит от структуры машины. Для машин II рода штучной продукции в табл. 12 приведены формулы для расчета времени рабочего цикла Тр (см. гл. II) и цикловой производительности Qц.

Таблица 12

Формулы расчета рабочего цикла и цикловой производительности машин II рода штучной продукции

| Класс | Группа | Время рабочего цикла TP в сек | Цикловая производительность QЦ в штуках за 1 сек |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | II 1A | ty+i=1nti+tc-τ | ωty+i=1nti+tc-τ |
|  | II 1Б | ty+tmax+tc | ωty+tmax+tc |
| 2 | II 2А | tmax+tn tmaxq'+tn | ωtmax+tn 60ωq'tmax+q'tn |
|  | II 2Б | tосн | ωtосн |
| 3 | II 3А | tmax | ωtmax |
|  | II 3Б | tmaxu-k | ω(u-k)tmax |

Как следует из таблицы, в общем случае рабочий цикл

Tp=tp+tx				(80)

где tp — время рабочих ходов;

tx — время холостых ходов.

При совмещении холостых ходов с рабочими или их отсутствии (tx=0) получим выражение, определяющее технологическую производительность машины К в штуках за 1 сек:

Qц=1tp=K

В машине циклического действия штучной продукции

Qц=1Tp=KKtx+1=Kη

где η — коэффициент производительности, который характеризует степень непрерывности технологического процесса, выполняемого в данной машине. Этот коэффициент отражает конструктивное совершенство машины-автомата, степень ее приближения к машине непрерывного действия, т. е. к такой машине, где основные операции технологического процесса выполняются непрерывно. Чем выше коэффициент производительности, тем конструктивно совершеннее машина.

Следует иметь в виду, что технологическая производительность не является неизменной величиной; использование прогрессивной технологии, новых физических и химических методов обработки позволяет сокращать величину К.

В машинах-автоматах с жесткими связями время рабочего цикла практически постоянно и от длительности работы машины не зависит. Следовательно, постоянными являются технологическая и цикловая производительность машины. В машинах с гидравлическими и пневматическими исполнительными механизмами колебания времени рабочего цикла более значительны, так как свойства рабочего тела (масла, воздуха) зависят от температуры и других факторов.

Производительность машин-автоматов I рода штучной продукции в штуках за 1 сек

Q=νωl+a

где ʋ — скорость перемещения объекта обработки в машине в м/сек;

ω — число потоков;

l— длина обрабатываемой части изделия в м

а — расстояние между двумя соседними обрабатываемыми частями одного или разных изделий в м.

Производительность машин-автоматов нештучной продукции в зависимости от вида изделий измеряется в единицах длины, площади, объема или массы, отнесенных соответственно к единице времени.

Теоретическая производительность машин I рода нештучной продукции подсчитывается по формулам (соответственно в м/сек, м2 /сек,  м3/сек и кг/сек)

Q=νω

Q=νbω

Q=νbhω

Q=νbhρω

где b — ширина в м

h — высота или толщина слоя продукта в м-,

ρ — плотность материала продукта в кг/м3.

Производительность машин II рода нештучной продукции (соответственно в м/сек,  м2/сек, м3/сек и кг/сек).

Q=lωTp

Q=lbωTp

Q=lbhωTp

Q=lbhρωTp

2. ФАКТИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

В реальных условиях машины не работают непрерывно. Простои машин связаны с необходимостью смены инструмента, заправки материала, устранения неполадок и т. д.

Внецикловые простои по функциональным признакам разделяются на пять видов.

Простои по инструменту. Сюда относятся все потери времени, связанные с заменой инструмента из-за его неработоспособности, регулировки, подналадки и т. п.

Простои по оборудованию. К этому виду простоев относятся те, которые, связаны с неработоспособностью машины из-за отказов в работе ее механизмов и устройств, нарушения регулировки и т. д. Сюда относится также время ремонта и профилактического обслуживания машины.

Простои по организационным причинам. Эти потери времени имеют место в тех случаях, когда машина работоспособна, однако вынуждена простаивать вследствие отсутствия материала (заготовок), электроэнергии, несвоевременного прихода обслуживающего персонала и т. п.

Простои из-за брака. Машина выдает продукцию, не отвечающую техническим требованиям вследствие нарушения регламента процесса, некачественных заготовок и по другим причинам. Все время работы машины, при котором была выпущена некондиционная продукция, должно быть отнесено к простоям.

Простои по переналадке машины на выпуск новой продукции. ~ "Фактическая производительность машины всегда меньше цикловой за счет внецикловых простоев. Перечисленные выше причины простоев можно разделить на две группы: простои по техническим причинам, т. е. связанные с конструктивным совершенством инструмента и машины и их надежностью, и простои по организационным причинам. Простои первой группы функционально связаны с режимом работы машины-автомата, так как износ инструмента, кинематических пар, регулировка, ремонтные и другие работы зависят от длительности работы машины и условий, в которых при этом находились, ее исполнительные механизмы и устройства. Простои второй группы функционально не связаны с режимом работы машины и обусловлены организацией труда и производства на том предприятии, на котором установлена машина (трудовая дисциплина, своевременная подача материала и заготовок, отбраковка заготовок предыдущих операций, частота переналадок и т. п.).

ГЛАВА XII

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СХЕМ МАШИН-АВТОМАТОВ

1. ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАШИН

Проектирование машин-автоматов является сложной комплексной задачей, при решении которой необходимо, с одной стороны, наилучшим образом удовлетворить ряд заданных специфических требований, связанных непосредственно с конкретной технологией реализуемого процесса, а с другой — обеспечить наивыгоднейшую комбинацию основных параметров, характеризующих конструкцию машины.

Схемы новых машин-автоматов разрабатываются с учетом основных принципов проектирования машин, так как именно на стадии выбора и расчета структурной и кинематической схем машины закладывается возможность реализации оптимальной конструкции.

Остановимся на некоторых принципах проектирования, которые характерны для современного машиностроения и отражают ряд общих требований, предъявляемых к машинам любого типа.

Увеличение производительности общественного труда. Одним из средств повышения производительности труда является увеличение производительности машин, что достигается путем повышения скоростей обработки, введения непрерывного технологического процесса и автоматизации.

Увеличение скоростей при реализации технологических процессов связано с исследованием этих процессов, выявлением оптимальных режимов, поиском и разработкой новых методов обработки и оборудования — инструмента, материала и т. п.

Некоторые технологические процессы в химической промышленности имеют непрерывный характер. Однако большинство процессов дискретны, а для достижения наибольшей производительности технологический процесс должен быть непрерывным. Для современного машиностроения характерна тенденция поиска новых технологических процессов, при которых обработочные операции выполняются непрерывно. При этом в машинах механизмы с возвратно-поступательным движением рабочих органов заменяются механизмами с равномерным вращательным или прямолинейным движением относительно объекта обработки.

Повышение производительности машин тесно связано с проблемой сокращения времени на вспомогательные операции; при работе машин на высоких скоростях становится затруднительным ручное управление машинами. В машине-автомате обе эти функции — выполнение вспомогательных операций и управление — выполняет сама машина. Следует отметить, что при введении автоматизации технологический процесс должен подвергаться тщательному анализу. Особое внимание должно быть уделено конструкции изделия, стабильности свойств исходного материала, точности обработки.

В машинах-автоматах дискретный технологический процесс реализуется путем разбивки его на элементы — составные; операции. Каждая операция выполняется отдельным рабочим органом, приводимым соответствующим исполнительным механизмом. Этот принцип дифференциации технологического процесса в современном машиностроении обычно сочетается с принципом концентрации операций (отдельные операции выполняются одновременно в одной машине).

Указанные принципы дифференциации и концентрации операций позволяют создавать высокопроизводительные машины, в которых операции выполняются либо последовательно, либо последовательно-параллельно, либо только параллельно.

Рассмотренная ранее классификация технологических машин по функционально-производственной схеме (гл. II) связывает структуру машины с принципами реализации технологического процесса. Как показано в гл. XI, цикловая производительность машин-автоматов существенно зависит от выбора схемы машины.

Следует иметь в виду, что пооперационная дифференциация технологического процесса может быть выполнена в различных вариантах, а выбор окончательного варианта требует детальной проработки. Так, например, в многопозиционной машине II рода, 2 класса, группы А длительность рабочего цикла определяется продолжительностью самой длительной из несовмещенных операций, следовательно, желательно разбивку операций совершать таким образом, чтобы они были одинаковы по времени. В некоторых случаях, когда отдельные операции имеют значительную длительность (вулканизация, отверждение и т. п.), эти операции дробят и выполняют на различных позициях, если это допускается технологией производства (подробнее см. гл. II).

Эксплуатационная надежность. Фактическая производительность машин, как было показано, зависит от коэффициента технического использования машины, величина которого определяется в конечном итоге надежностью и долговечностью машины. Низкое значение показателей надежности и долговечности приводит не только к снижению производительности машины, но и к увеличению затрат на ее обслуживание. Современное состояние теории надежности машин позволяет установить связь между структурной или принципиально-компоновочной схемой машины и ее надежностью, позволяет на стадии проектирования машины или автоматической линии сравнивать различные варианты схем и выбирать наиболее благоприятную схему. Это в равной мере относится к исполнительным механизмам и устройствам, входящим в машины-автоматы, а также и к системам управления.

Рассмотрим основные понятия и определения, используемые в теории надежности (ГОСТ 13377—67. Надежность в технике. Термины).

Надежность — это свойство изделия выполнять заданные функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого промежутка времени или требуемой наработки.

Под изделием в теории надежности понимается любые системы или элементы, имеющие определенное функциональное назначение. Таким образом и машина-автомат, и отдельные ее элементы могут рассматриваться как изделия.

Наработка представляет собой продолжительность или объем работы изделия, измеряемые в часах, километрах, циклах, кубометрах или в других единицах.

Безотказность — это свойство изделия сохранять работоспособность в течение некоторой наработки без вынужденных перерывов.

Отказ — событие, заключающееся в нарушении работоспособности изделия.

Как известно из теории надежности машин, причины появления отказов могут быть трех видов: конструкционные, т. е. связанные с недостатками в конструкции машины; технологические, возникающие при нарушении технологии изготовления изделий; эксплуатационные.

Надежность машин-автоматов и автоматических линий зависит от общей структурной схемы машины или линии и от надежности каждого отдельного элемента, входящего в состав соответствующей системы.

Вероятность появления всех перечисленных выше отказов резко повышается, например, при создании схем машин-автоматов по принципу последовательного соединения исполнительных механизмов. Это объясняет тенденцию к применению в машинах-автоматах схем с параллельным выполнением операций технологического процесса, использование самовосстанавливаемых систем, применение резервирования отдельных узлов и устройств. В автоматических линиях повышение надежности системы в целом решается путем деления линий на участки с установкой межоперационных накопителей.

Важным источником повышения надежности машин является повышение надежности составных элементов — исполнительных механизмов и устройств, приборов и элементов системы управления. Следует отметить, что конструктивное оформление машины должно обеспечивать благоприятные условия для ремонта ее узлов. С этой целью в машинах-автоматах и автоматических линиях иногда те механизмы и элементы, отказы которых наиболее вероятны, выделяются в отдельные взаимозаменяемые узлы, смена которых может быть легко осуществлена (например, инструментальные блоки в автоматических роторных линиях).

2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СХЕМ МАШИН-АВТОМАТОВ

При проектировании схемы машины-автомата выбирается структурная схема машины, ее принципиальная компоновочная схема, определяются основные параметры машины, разрабатываются общая кинематическая схема машины и система управления.

Решение этих задач производится на стадии разработки эскизного проекта. Эскизный проект — это совокупность конструкторских документов, которые характеризуют принципиальные конструктивные решения, дающие представление об устройстве и принципе работы изделия (машины), а также данные, определяющие ее назначение, основные параметры и габаритные размеры.

На стадии разработки эскизного проекта производится также изготовление и испытание макетов с целью проверки принципов работы машины и ее отдельных узлов.

Следующей стадией проектирования является разработка технического проекта — совокупности конструкторских документов, которые содержат окончательные технические решения, дающие полное представление об устройстве машины, и исходные данные для изготовления рабочей документации.

Изготовление макетов на стадии разработки технического проекта имеет целью проверку основных конструктивных решений машины и ее узлов.

На стадии разработки рабочей документации производится изготовление и испытания опытного образца машины. Результаты испытания опытного образца машины позволяют внести необходимые изменения в рабочую документацию и перейти к изготовлению и испытанию установочной серии машины. После отработки установочной серии корректируется техническая документация и осуществляется переход к серийному производству машин.

Исходные данные для проектирования машины-автомата разделяются на технологические, конструктивные и организационно- экономические.

Технологические данные характеризуют исходные материалы и их свойства, содержание технологического процесса и его основные параметры (например, перемещения и скорости рабочих органов, время срабатывания, силы технологического сопротивления, температура в рабочей зоне и т. п.). 222

Конструктивные данные позволяют судить о размерах и массе заготовок и изделий, их прочностных характеристиках, необходимой точности изготовления, размерах и конструкции рабочих органов машины.

Организационно-экономические данные определяют потребную производительность машины, допустимые сроки окупаемости машины, необходимую площадь, габаритные размеры машины характер и нормы обслуживания.

Основными этапами проектирования схемы машины-автомата являются:

Разработка машинного технологического процесса.

Синтез структурной схемы машины, принципиальной компоновочной схемы машины и определение ее основных параметров — числа позиций, потоков и т. п.

Составление принципиальной кинематической (гидрокинематической, гидропневматической и т. п.) схемы и проектной циклограммы машины.

Разработка и расчет принципиальной системы управления.

Расчет теоретической и прогнозирование фактической производительности машины. Решение этого вопроса осуществляется методами, изложенными в гл. XI и XIV.

Все перечисленные этапы проектирования схемы машины находятся во взаимной связи и выполняются с учетом основных принципов проектирования (см. стр. 218).

Сложность проектирования схемы машины-автомата заключается в том, что каждый из этапов проектирования допускает несколько вариантов решения. Таким образом, возникает задача о поиске наилучшей, т. е. оптимальной схемы машины, отвечающей требованиям высокой производительности, надежности, низкой металло- и энергоемкости и т. п.

Первый этап проектирования схемы (разработка машинного технологического процесса) состоит из анализа технологического процесса, разбивки его на отдельные операции, определения основных параметров, характеризующих каждую операцию. Пооперационная дифференциация технологического процесса позволяет по исходным данным определить перемещения рабочих органов при выполнении каждой операции, допустимые скорости и ускорения, нагрузки на рабочие органы, длительность каждой операции, особые условия ее выполнения (например, необходимость подвода тепла, пылеудаления и т. д.). Определяется возможность использования тех или иных типов исполнительных механизмов для выполнения основных операций, а также решается вопрос о вспомогательных операциях, их длительности, механизмах или устройствах для их выполнения.

Таким образом, в результате выполнения первого этапа проектирования схемы становятся известными состав основных и вспомогательных операций машинного технологического процесса, их параметры и последовательность, т. е. технологические данные, необходимые для определения размеров звеньев исполнительных механизмов, для построения их циклограмм.

При разработке новых машин для уяснения и уточнения взаимодействия рабочих органов и объектов обработки прибегают к последовательному вычерчиванию их положений при выполнении всех операций с указанием основных параметров, характерных для каждой операции (см. рис. 3). В некоторых случаях составляется также технологограмма машины, отражающая последовательность всех операций технологического процесса, длительность каждой операции и некоторые их характерные особенности.

Цель второго этапа проектирования схемы машины (синтез структурной схемы) — выбор принципиальной схемы строения машины, т. е. рода и класса машины. Решается вопрос о способе соединения двигателя с передаточными механизмами, а последних — с исполнительными; выбирается характер перемещения объекта обработки в машине и в связи с этим устанавливается позиционность, возможность использования многоинструментальной обработки и т. д.; определяется последовательность основных и вспомогательных операций, структура технологического, кинематического и рабочего цикла машины. Структурная схема, таким образом, дает необходимые данные к проектированию системы управления, поскольку определяется взаимосвязь исполнительных механизмов. Это позволяет рассматривать структурную схему машины-автомата как блок-схему системы управления. Структурная схема машины характеризует систему привода машины и определяет основные энергетические потоки от двигателя к исполнительным механизмам. Наконец, структурная схема является первым шагом в создании принципиальной компоновочной схемы машины.

Синтез структурной схемы машины-автомата и определение ее основных параметров производится обычно путем сопоставления свойств и экономических характеристик нескольких вариантов схем. Естественно, что при такой методике выбора схемы машины, наиболее подходящей для конкретного технологического процесса, многое зависит от опыта и эрудиции конструктора.

В последние годы в теории машин-автоматов появились работы, которые позволяют формализовать процесс синтеза оптимальной структурной схемы машины и нахождения ее основных параметров путем использования специального математического и логического аппарата. Разработка алгоритмов синтеза схем машин позволяет использовать цифровые вычислительные машины для просчета значительного количества вариантов схем: с различной степенью дифференциации технологического процесса; с различными видами относительных движений рабочих органов; с вариацией числа потоков и т. д. и т. п. При этом находится такое решение, которое наиболее полно отвечает основному критерию экономической эффективности — повышению производительности общественного труда. Попытки разработки таких алгоритмов в пол ной или в сокращенной форме предприняты для ряда автоматических машин, в частности в области металлообработки, автоматизации сборочных процессов и др.

Для	изображения

структурных схем машин- автоматов пока еще не имеется единой системы условных обозначений. Г. А. Шаумяном предложены условные обозначения для изображения структурных систем управления и схем станков- автоматов. Эти обозначения могут быть использованы при составлении структурных схем машин- автоматов химических производств.

В табл. 13 приведены условные обозначения основных структурных элементов, которые используются при составлении схем машин-автоматов и автоматических линий.

Таблица 13

Условные обозначения для структурных схем

| Элементы схемы | Условное обозначение |
| --- | --- |
| Источник движения | М |
| Передаточный механизм с постоянным передаточным отношением: Передача с параллельными осями (зубчатая, ременная и др.) |  |
| Передача с пересекающимися осями |  |
| Со скрещиваюшимися осями |  |
| Передаточный механизм с переменным передаточным отношением |  |
| Распределительный вал |  |
| Муфта | N |
| Вал |  |
| Исполнительный механизм |  |
| Агрегат автоматической линии |  |
| Автоматический накопитель |  |

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКИХ СХЕМ И ЦИКЛОГРАММ МАШИН-АВТОМАТОВ

Третий этап проектирования схемы машины-автомата — это выбор типа и кинематической схемы исполнительных и передаточных механизмов, определение их размеров, составление общей кинематической схемы машины и разработка ее циклограммы.

При выборе типа исполнительного механизма прежде всего принимается во внимание характер той операции, для которой предназначен исполнительный механизм. Вначале выбираются схемы исполнительных механизмов для выполнения основных операций технологического процесса. Решение о типе структурно- конструктивной схемы принимается исходя из характера траектории движения рабочего органа, скорости его движения, величины сил технологических сопротивлений, наличия выстоев и т. п. Как известно, такое решение может быть выполнено в нескольких вариантах. Например, для осуществления- возвратно - поступательного движения рабочего органа машины можно использовать рычажные, винтовые, зубчато-реечные, кулачковые, гидравлические, пневматические и другие механизмы. Однако если известны дополнительные данные, касающиеся режима выполнения конкретной операции, то возможности выбора рациональной схемы для данного механизма сужаются. Например, если при выполнении операции необходимо преодолевать весьма значительные усилия с выдержкой во времени, то из перечисленного перечня механизмов остаются лишь рычажные, винтовые и гидравлические. Дальнейшее уточнение (например, необходимость выполнения в машине движений ряда других рабочих органов) может еще более сузить круг возможных решений

Выбор типа механизма для выполнения основной обработочной технологической операции может повлиять на выбор типов остальных исполнительных механизмов проектируемой машины или некоторых из них: если рычажный механизм выполняет обработочную операцию, то для выполнения вспомогательных операций обычно используются рычажные и кулачковые механизмы; при гидравлическом исполнительном механизме, выполняющем основную операцию, рационально и вспомогательные операции выполнять механизмом с гидравлическим приводом. Таким образом, выбор типа исполнительного механизма основной операции отражается и на выборе общей схемы машины и схемы управления.

Типы передаточных механизмов определяются в зависимости от того, какие решения приняты для исполнительных механизмов. Типы исполнительных механизмов определяют конструкцию приводных двигателей и, следовательно, величину общего передаточного отношения механизма. Разбивка передаточного отношения по отдельным механизмам передач и выбор типов этих механизмов производится с учетом свойств различных передач (зубчатой, червячной, ременной и т. д.) и особенностей расположения исполнительных механизмов проектируемой машины в пространстве. При выборе типов передач должны учитываться и особые условия, характерные для некоторых машин-автоматов химических производств: высокие температуры, взрывоопасность и т. п.

Определение размеров исполнительных механизмов производится после того, как определена общая кинематическая схема машины. Входными параметрами при проектировании кинематической схемы исполнительного механизма являются: данные анализа технологической операции, выполняемой проектируемым механизмом, и характеризующие его кинематику (траектория и ход рабочего органа, скорость его перемещения, время выстоя и т. п.); общие кинематические и динамические требования, предъявляемые к исполнительным механизмам выбранной структурно-конструктивной схемы (например, для кривошипно-ползунного — ограничение угла давления, для кулачкового — отсутствие жестких ударов, удаление от области заклинивания и др.); требования, связанные с взаимодействием данного исполнительного механизма с другими механизмами и устройствами автомата, например, зона возможного расположения базовых точек и осей при проектировании рычажных механизмов, габаритные размеры механизма и т. д.

К тому моменту, когда конструктор начинает составлять общую кинематическую схему машины, уже определена ее структурная схема, известны род и класс машины, способ транспортировки объекта обработки в машине, рассчитаны кинематические схемы всех исполнительных механизмов машины, решен вопрос о системе управления. При составлении кинематической схемы машины необходимо объединить в единый комплекс кинематические схемы отдельных исполнительных механизмов таким образом, чтобы была обеспечена высокая производительность машины в целом, правильное взаимодействие ее исполнительных механизмов и высокая надежность их работы. Эти задачи решаются при проектировании циклограммы машины.

Циклограмма автомата состоит из совмещенных циклограмм всех исполнительных механизмов машины (гл. III).

Из рассмотренной ранее классификации машин, иллюстрированной различными примерами машин-автоматов химических производств, следует, что в зависимости от способа проведения операций технологического процесса возможны три типа циклограмм: с последовательным, параллельно-последовательным (смешанным) и параллельным выполнением операций.

В машинах-автоматах с последовательным выполнением операций, например в машинах II рода, 1-го класса, при заданной длительности рабочей операции ti общая длительность рабочего и равного ему технологического цикла Т'р = Т'т определяется (рис. 138) выражением (2). В том случае, если некоторые операции могут быть выполнены одновременно путем использования многоинструментальной обработки, время рабочего цикла при той же длительности рабочих операций tt сокращается: Т'р < Т'р (рис. 138, б). В том случае, когда все рабочие операции полностью совмещены во времени, т. е. они выполняются параллельно, длительность рабочего цикла определяется по длительности лимитирующей операции [формула (3)]. При этом имеет место (рис. 138, в) соотношение

T'''p<T''p<Tp'

Теория циклограммирования (теория синтеза цикловых диаграмм машин-автоматов) рассматривает два этапа составления циклограмм — предварительный и окончательный.

При предварительном составлении циклограммы машины производится ориентировочная оценка длительности технологического, кинематического и рабочего циклов машины. Для этого анализируются все операции технологического процесса и из них выделяются те, в которых движение рабочих органов обусловлено определенными закономерностями выполняемого процесса, вследствие чего время выполнения этих операций не может быть сокращено.

Далее оценивается возможность параллельного или параллельно-последовательного выполнения технологического процесса, т. е. выявляются условия полного или частичного совмещения операций. Наконец, определяется длительность межоперационных выстоев. Последние могут быть двоякого рода: обусловленные технологическим процессом (выдержка при прессовании, вулканизации, отверждении и т. д.) или конструктивными особенностями машины (время срабатывания переключателей н т. п.).

В зависимости от структуры машины, ее рода и класса, по формулам гл. II рассчитывается время технологического и рабочего цикла машины. Таким образом, при предварительном составлении циклограммы автомата не учитывается особенность кинематических схем исполнительных механизмов; построение циклограммы и расчет времени цикла производится лишь на основании рассмотрения операций технологического процесса и структуры машины. Это позволяет производить предварительное составление циклограммы непосредственно после выбора и расчета структурной схемы машины.

При составлении циклограмм может осуществляться выравнивание нагрузки за энергетический цикл машины путем равномерного распределения и последовательного чередования интервалов выполнения рабочих операций. Рассредоточивание нагрузок по времени цикла позволяет уменьшить пики моментов на валу двигателя, создает более благоприятные условия его эксплуатации или даже допускает возможность снижения установочной мощности. Построение циклограммы по условию выравнивания приведенных моментов сил производится обычно в тех случаях, когда технологический процесс состоит из ряда рабочих операций, приведенные моменты сил от которых являются величинами одного порядка.

На окончательном этапе составления циклограммы производится ее «уплотнение»: сокращение длительности рабочего цикла путем частичного совмещения фаз движения исполнительных механизмов с учетом их взаимной связи; уточнение значений фазового времени или фазовых углов; проверка правильности взаимодействия исполнительных механизмов; определение возможных погрешностей в реализации циклограммы (возникающих из-за упругости звеньев, наличия зазоров, колебаний температуры и по другим причинам) и коррекция циклограмм и законов движения рабочих органов и исполнительных механизмов машины.

При составлении циклограммы необходимо принимать во внимание особенности той системы управления, которая используется в проектируемой машине. Например, при программной системе управления распределительным валом все исполнительные механизмы машины имеют жесткие звенья, положение любого рабочего органа машины определяется углом поворота распределительного вала. Таким образом, взаимное расположение звеньев исполнительных механизмов машины и рабочих органов определяется только кинематической схемой машины, если в первом приближении пренебрегать деформацией деталей и зазорами в кинематических парах. Благодаря этому в машинах-автоматах с системой управления при помощи РВ сравнительно просто решается вопрос в отношении совмещения фаз движения отдельных исполнительных механизмов. Частичное совмещение фаз движения в автоматах этого типа возможно и в тех случаях, когда исполнительные механизмы осуществляют операции технологического процесса, идущие последовательно одна за другой.

В машинах-автоматах с гидравлическими и пневматическими исполнительными механизмами не существует жесткой кинематической связи между движением рабочих органов; время перемещения рабочих органов определяется из уравнений динамики и зависит от ряда факторов, в том числе и случайных. Вследствие этого в автоматах с управлением от коммутационных барабанов, командоаппаратов и с системой управления «путевой контроль» совмещение фаз движения исполнительных механизмов может быть проведено лишь в тех случаях, когда отклонения во времени срабатывания рабочих органов исполнительных механизмов, выполняющих операции, последовательно идущие одна за другой, не могут привести к нарушению работы машины.